Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou

Z Á V E R E Č N É    S T A N O V I S K O

(Číslo : 4118/09 - 3.4/ml)

vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

# I. 	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. Názov

KFŠ - DELTA, s. r. o.

2. Identifikačné číslo organizácie

36 479 411

3. Sídlo

Štefánikova 78, 085 01 Bardejov

# II. 	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE

1. Názov

Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou

2. Účel

Účelom predloženého investičného zámeru je vybudovanie prevádzky na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pomocou pyrolýzy. Ako polymérny odpad je uvažovaný výlučne odpad pod katalógovým číslom 16 01 03 - Opotrebované pneumatiky, zaradený v kategórii ostatné odpady. Výstupným produktom navrhovanej technológie budú pyrolýzny uhlík, pyrolýzny olej, pyrolýzny plyn a podružne oceľový kord. Pyrolýzny olej, pyrolýzny uhlík a oceľový kord, ako suroviny opätovne využiteľné v rôznych odvetviach priemyslu, budú určené k distribúcii. Ďalší produkt pyrolýzneho rozkladu, v podobe pyrolýzneho plynu, bude využívaný priamo v prevádzke pre výrobu tepla a elektrickej energie.

3. Užívateľ

KFŠ - DELTA, s.r.o., Bardejov

4. Umiestnenie

Kraj: Prešovský, okres: Stropkov, mesto: Stropkov, katastrálne územie: Stropkov, číslo parcely: variant č.1 - 2857/25-35, 2857/37-54, 2857/56, 2857/61, 2857/63, 2857/66, 2857/81-87, 2857/90, 2857/98-99, 2857/107, 2857/116, 2857/127-129; variant č.2 - 3118, 3120, 3121, 3122, 3123, 644/6, 669/9, 2832/23, 2402/3.

Dotknuté parcely sú vo variante č. 1 lokalizované v severnej okrajovej časti mesta Stropkov, na Šarišskej ulici pri jazdeckom areáli, po pravej strane komunikácie I/15 v smere na Tisinec, v dotyku s obytnou zónou, jazdeckým areálom a záhradkárskou osadou s rekreačno-oddychovou zónou, v blízkosti iných priemyselných a skladových objektov.

Vo variante č. 2 ide o parcely v južnej okrajovej časti mesta Stropkov pri priemyselnom areáli bývalej STS Stropkov, pri Ondave. Ide o novú plochu v kategórii TTP, ktorá bola určená pre rozšírenie priemyselného parku.

5. Termín začatia a ukončenia

Začiatok výstavby:    						09/2009

Termín ukončenia výstavby a začatia skúšobnej prevádzky:	09/2012

Predpokladaná doba životnosti zariadenia:			20 rokov

6. Stručný opis technického a technologického riešenia

Stavebné riešenie

Terén celého navrhovaného areálu sa zarovná na úroveň +181,0 m.n.m. a realizuje sa oplotenie areálu. Vzhľadom na umiestnenie areálu prevádzky v prípade variantu č. 2 v blízkosti neupraveného koryta Ondavy, bude vybudovaná pre účely protipovodňovej ochrany aj ochranná hrádza podľa požiadaviek správcu vodných tokov. Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy budú realizované ako betónové. Plochy s rizikom kontaminácie nebezpečnými látkami budú odvodnené cez ORL. Nezastavané plochy budú sadovo upravené.

Hala pre drvenie a sušenie rozmerov 57 m x 19 m x 8 m bude riešená oceľovou konštrukciou so zastrešením, bez bočného opláštenia. Podlaha haly bude betónová, v miestach s rizikom úniku nebezpečných látok ropného charakteru,  riešená ako odolná voči ropným látkam. Súčasťou haly budú vstavky, kde budú umiestené šatne pre 80 osôb, sprchy, sociálne zariadenia a priestory pre údržbu.

Konštrukcia haly pre muflové pece bude oceľová s prestrešením bez bočných stien. Súčasťou budú obslužné prístupové plošinky. Výška pecí bude cca 10 m.

Budova energobloku o rozmeroch okolo 24 x 18 x 5 m bude murovaná, temperovaná, s betónovými nosnými konštrukciami. Súčasťou obvodových výplňových plôch budú výbušné steny pre elimináciu škodlivých účinkov výbuchu. Budova bude rozdelená na požiarne úseky podľa požiarneho projektu.

Budova úpravy a skladovania uhlíka bude jednopodlažná, temperovaná, murovaná stavba s betónovými nosnými konštrukciami o rozmeroch 30 x 10 x 5 m. Súčasťou obvodových výplňových plôch budú rovnako výbušné steny pre elimináciu škodlivých účinkov výbuchu. Budova bude rozdelená na požiarne úseky podľa požiarneho projektu.

Administratívna budova bude dvojpodlažná, vykurovaná, murovaná, s betónovými nosnými konštrukciami, o rozmeroch 24 x 8 x 7 m. Budova bude vybavená sociálnymi zariadeniami, šatňami a výdajňou jedál, resp. bufetom.

Uskladnenie vyprodukovaných kvapalných uhľovodíkov do času ich expedície bude riešené dvoma dvojplášťovými podzemnými nádržami s objemom 2 x 60 m3. Súčasťou súboru bude aj jedna havarijná nádrž s objemom 25 m3, určená na zachytenie prípadných únikov uhľovodíkov počas ich prečerpávania do autocisterny. Vybetónované stáčacie miesto pre cisterny odvážajúce kvapalné uhľovodíky k odberateľom bude vyspádované a zastrešené, a jeho predpokladaná plocha bude predstavovať cca 100 m2 (4 x 25 m).

Sklad pneumatík s kapacitou na cca 2-týždňovú prevádzku bude tvorený betónovou spevnenou plochou o rozmeroch cca 100 x 20 m, po vonkajšom obvode ohraničenou do výšky 2,5 m železobetónovými panelmi. Plocha bude svojim prevedením dimenzovaná pre pohyb ťažkých nákladných automobilov. Manipulácia s pneumatikami bude riešená kolesovými nakladačmi. Plocha bude odvodnená do kanalizácie vedenej cez ORL.

Pre potreby prevádzky bude vystavaná aj čerpacia stanica ako zdroj požiarnej vody, s podzemnou betónovou nádržou o predpokladanom objeme 120 m3 a s nadzemnou jednopodlažnou murovanou budovou. Budova bude temperovaná.

Kapacitné riešenie

Hodinová kapacita predstavuje 2,2 t/hod. opotrebovaných pneumatík, čo pri 305 pracovných dňoch v roku a 7 320 prevádzkových hodinách ročne, predstavuje ročnú kapacitu cca 16 000 t opotrebovaných pneumatík za rok, za deň približne 52,5 tony/deň.

Princíp technológie

Hlavnou zložkou zhodnocovanej gumy sú uhľovodíky aromatického a alifatického charakteru. Ďalšou jej objemovo významnou zložkou sú sadze, ktoré nie sú nijak chemicky viazanou zložkou a plnia len funkciu plniva. Objemovo síce zanedbateľnou, ale dôležitou zložkou gumy je síra, ktorá sa procesom vulkanizácie podieľa na vytvorení chemickej siete, kde je chemicky naviazaná na uhľovodíky a vytvára tak pevnú štruktúru materiálu.

K pyrolýze dochádza v uzatvorenom priestore muflovej pece za vysokých teplôt do 900 °C, bez prístupu vzduchu, pri normálnom tlaku. V nadávkovanej zmesi rozomletých pneumatík sa pri vysokej teplote naruší chemická sieť vytvorená sírou a uvoľnia sa uhľovodíky s malým množstvom naviazanej síry, ktoré depolymerizujú, pričom vznikajú nižšie uhľovodíkové reťazce v podobe paroplynovej zmesi. Druhá zložka spracovávanej gumy - sadza  - sa pyrolýzou regeneruje opäť v podobe sadze so zvyškovým množstvom síry.

Technológia pyrolýzy opotrebovaných pneumatík bude riešená ako kontinuálna.

Popis technológie

Doprava a skladovanie opotrebovaných pneumatík: Opotrebované pneumatiky budú do prevádzky privážané na bežných návesoch za ťahače a dočasne budú uskladňované v externom sklade pneumatík. Manipuláciu zabezpečia dva kolesové radlicové nakladače.

Drvenie, sušenie a skladovanie drviny: Prevádzkový súbor pozostáva z komponentov

	dopravné zariadenie opotrebovaných pneumatík k drviacej linke - zariadenie bude tvorené násypkou s rozmermi 4000 x 3000 mm, jedným spodným pásovým vodorovným dopravníkom, šikmým dopravníkom a vodorovným dopravníkom. Jeho funkcia spočíva v zoradení pneumatík pred vstupom do drviacej linky a v ich doprave z otvoreného skladovacieho priestoru do haly, kde bude umiestnená drviaca linka. Násypka, spodný a šikmý dopravník budú riešené tak, aby umožňovali bezproblémové odtekanie vyliatej dažďovej vody z pneumatík do kanalizácie určenej pre prípadnú zaolejovanú dažďovú vodu.

	linka na drvenie pneumatík - zariadenie bude zabezpečovať podrvenie opotrebovaných pneumatík na drvinu s rozmermi maximálne 20 x 20 mm a bude tvorená dvomi drviacimi strojmi v tandeme, s hodinovou kapacitou 5 000 kg pneumatík.

	sušička gumovej drviny - pôjde o priebežnú šikmú rotačnú sušičku s kapacitou 5000 kg/h.  Ohrev vzduchu bude riešený plynovým horákom určeným pre spaľovanie pyrolýzneho plynu so spotrebou cca 60 Nm3/hod. Vzniknuté spaliny budú miešané so vzduchom na výstupnú teplotu do sušičky cca 100 - 120 °C. Zariadenie je určené na odstránenie vlhkosti, najmä zvyškov dažďovej vody, ktorá by komplikovala nielen následné uskladnenie drviny, ale by zvyšovala aj energetickú náročnosť ohrevu pyrolýznej pece, a po kondenzácii by sa dostávala do pyrolýzneho oleja, čím by znižovala jeho kvalitu. Vzdušnina odsávaná z priestorov sušičky bude vedená cez tkaninový filter a následne vypúšťaná cez spoločný komín pre spaliny z KGJ do ovzdušia. Priemer sušičky 800 mm, dĺžka sušičky 20 000 mm, tepelný príkon 150 kW.

	dopravníky drviny - dopravu suchej drviny zo sušičky do zásobníkov (síl) zabezpečia korčekové dopravníky s kapacitou 4 x 2 500 kg/h.

	zásobníky na drvinu - vysušená drvina s maximálnou vlhkosťou 1% bude skladovaná v štyroch zásobníkoch (nadzemných oceľových silách) s objemom 4 x 120 m3. Tento objem zabezpečí cca 4 dni nepretržitej prevádzky pyrolýznej pece.

Muflová pec

Na spracovanie 16 000 ton opotrebovaných pneumatík ročne bude potrebné použiť dve kontinuálne muflové pece s nominálnou kapacitou 8 000 t/rok. Ku každej peci bude dopravovaná vysušená drvina samostatným dopravníkom, pričom na jednu pec pripadnú dva zásobníky. Muflová pec bude stojatá, vonkajšieho prevedenia. Bude tvorená oceľovým telesom s izoláciou, v ktorom budú vstavané vykurovacie telesá. Ohrev pece bude riešený elektricky. Vysušená drvina dávkovaná zo zásobníkov bude zvážacím zariadením dopravovaná do násypky muflovej pece. Z neho bude systémom podávacích zariadení a piestov, cez systém prepojených komôr, drvina dopravovaná priamo do muflovej pece. V reaktore bude dochádzať pri teplotách do cca 900 °C a bez prístupu kyslíka k pyrolýze polymérneho odpadu, ktorej výstupom bude paroplynová zmes o teplote cca 400 °C, zložená z pár kvapalných uhľovodíkov a pyrolýzneho plynu. Táto paroplynová zmes bude odvádzaná potrubím do kondenzátora. Tuhý uhlíkový zvyšok z rozloženého odpadu bude zo spodnej časti muflovej pece vynášaný dopravníkom do priestoru spracovania uhlíka.

Produkcia pyrolýzneho plynu

Cesta pyrolýzneho plynu ako súčasti paroplynovej zmesi začína jej výstupom z hlavovej časti pece, s teplotou okolo 400 C. Výstupy z oboch pecí, zabezpečujúce spomalenie toku paroplynovej zmesi a následné odlúčenie prevažnej väčšiny TZL, budú zaústené každý do samostatného kondenzátora. Kondenzátor bude tvorený rúrkovým výmenníkom v paralelnom zapojení jedného pracovného a jedného záskokového výmenníka. Tepelný výkon výmenníka bude cca 50 kW. Kondenzátor bude chladený vodou v uzavretom cykle s použitím ventilátorovej chladiacej veže. V kondenzátore sa paroplynová zmes bude ochladzovať na teplotu cca 30 C, čím sa z nej vykondenzuje kvapalná zložka - pyrolýzny olej. Ten bude odvádzaný do zásobníka kvapalných uhľovodíkov. Výstupy kondenzátorov budú spojené do jedného potrubia.

Ďalšie dočisťovanie, a hlavne dosušenie plynu, bude zrealizované v nasledujúcom vymrazovacom zariadení. V tomto zariadení bude plyn ochladzovaný až na cca -20 C, čím sa zbaví vlhkosti a zvyškov neskondenzovaných uhľovodíkov nad C4, ktoré budú zvedené do zberných nádrží kvapalných uhľovodíkov. Po vymrazení bude nasledovať prechod pyrolýzneho plynu výmenníkom, kde sa opäť ohreje na teplotu cca 20 C.  Na prekonanie tlakových strát bude použitá výveva (dúchadlo) s výkonom 400 Nm3/h. Za vývevou bude zaradený vyrovnávací zásobník plynu s objemom 25 m3. Na akumuláciu pyrolýzneho plynu bude využitý plynojem s objemom 350 m3. Maximálny pracovný pretlak plynojemu bude 0,6 MPa. Na stláčanie pyrolýzneho plynu do plynojemu a do rozvodov bude slúžiť dúchadlo (kompresor) s výkonom 400 Nm3/h. Použijú sa 2 ks dúchadiel (kompresorov) v zapojení 1 ks pracovné a 1 ks záskokové dúchadlo. Maximálny výtlačný pretlak dúchadla (kompresora) 0,6 MPa, prietok 400 Nm3/hod.

#### Odsírovanie pyrolýzneho plynu

Pred akumuláciou pyrolýzneho plynu v plynojeme bude plyn čistený v dvojstupňovej linke. Prvý stupeň čistenia bude realizovaný v adsorpčnej kolóne s použitím roztoku NaOH, kde budú separované hlavne plynné sírne zlúčeniny, prevažne H2S, a zvyškové prachové úlety. Aktivovaný roztok z mokrej výpierky bude sa navrhuje riešiť odvádzaním ku regenerácii zrážadlami a následnej sedimentácii v odkalovacej nádrži, pričom regenerovaná voda bude opäť čiastočne využitá pri výrobe absorpčného roztoku. Druhý čistiaci stupeň bude realizovaný filtrom s aktívnym uhlím.

Zachytávanie tekutých uhľovodíkov

Kvapalné uhľovodíky budú po skondenzovaní dopravené samospádom do zásobníkov kvapalných uhľovodíkov, z ktorých budú bez ďalších úprav denne odvážané cisternami odberateľa. Zásobníky na kvapalné uhľovodíky budú v prevedení dvojplášťových podzemných nádrží o objeme 2x60 m3, osadených do výkopu s ochranou voči vyplaveniu spodnou vodou. Zásobníky budú opatrené indikáciou netesnosti v medzipriestore a zariadením na ochranu proti preplneniu.

### Výroba elektrickej a tepelnej energie

Pyrolýzny plyn z plynojemu bude spaľovaný v troch kogeneračných jednotkách, s výkon cca 300 kWel, z ktorých jedna bude plniť funkciu záložnej. Tepelný výkon navrhovaných kogeneračných jednotiek bude pre jedno zariadenie cca 370 kWtep a spotreba pyrolýzneho plynu cca 121 Nm3/hod. Za KGJ bude zaradený katalyzátor. Spaliny zo spaľovania pyrolýzneho plynu budú spoločne zaústené do komína o výške 13,5 m, s priemerom ústia 60 cm. Vyrobená elektrická energia bude použitá pre uspokojenie energetických nárokov prevádzky. Nadbytky elektrickej energie budú na základe zmluvy dodávané do verejnej elektrorozvodnej siete. Vyrobené teplo bude využívané na vykurovanie a ohrev úžitkovej vody, prípadný nadbytok bude rovnako odovzdávaný mestu na vykurovanie.

#### Elektroinštalácia a uzemnenie

Na ohrev pyrolýznej pece bude používaná elektrická energia a ďalší elektrický príkon bude vyžadovať drvenie a sušenie pneumatík, chod dopravníkov, osvetlenie, zabezpečovacia a riadiaca elektronika. Celkový inštalovaný príkon bude predstavovať cca 900 kW.

Technologická linka bude zahŕňať tri kogeneračné jednotky, každú s elektrickým výkonom cca 300 kW, čím sa jej nároky na energiu z verejnej elektrorozvodnej siete minimalizujú, naopak pri prebytku energie je cieľom navrhovanej činnosti túto prebytkovú elektrickú energiu dodávať do verejnej rozvodnej siete. Pre účely odovzdania vyrobenej elektrickej energie do siete 22 kV budú použité dva suché transformátory o výkone každý 630 kVA.

#### Odprašovanie

Prevádzkový súbor bude riešiť odsávanie vzdušniny od zariadení s vývinom prachu, konkrétne drvička pneumatík, sušiaca pec, presyp dopravných pásov, zavážanie muflovej pece, výstup uhlíka z muflovej pece, mlynica uhlíka a separátor kovov. Pre odprášenie odsatej vzdušniny budú použité rukávcové filtre s garantovaným výstupom TZL < 20 mg/m3. Vypúšťanie prečistenej vzdušniny, s výnimkou odťahu z priestorov sušičky, sa navrhuje troma výduchmi.

#### Chladenie vody

Chladiaci okruh bude riešený ako jednoduchý, t.j. bude spojený okruh chladenia vody a chladenia spotrebičov. Pre chladenie chladiaceho média - vody je navrhnutá ventilátorová chladiaca veža o chladiacom výkone cca 400 kW. Obeh vody bude zabezpečovaný obehovými čerpadlami. Straty vody budú doplňované z rozvodu priemyselnej vody. Chladenie bude zabezpečené pre technologické celky, ako sú kondenzátor, zavážacie zariadenie muflovej pece, výstup uhlíka, chladič vnútorného rozvodu do muflovej pece.

#### Riadenie technologického procesu

Systém riadenia bude zabezpečovať napr. riadenie dávkovania suroviny do muflovej pece, ohrev muflovej pece, výstup z muflovej pece, chladenie, ventiláciu - globálnu a lokálnu, rozvod pyrolýzneho plynu a riadenie KGJ, ďalej napr. požiarnu signalizáciu, snímanie tlakov a teplôt a pod..

### Inertizácia

Z hľadiska bezpečnosti bude štartu technologického zariadenia (muflová pec - zavážanie, odber uhlíka z muflovej pece a rozvod pyrolýzneho plynu) predchádzať vypláchnutie systému dusíkom (inertizácia), podobne po skončení technologického procesu sa systém prefúka dusíkom. Inertizácia bude nevyhnutná aj v prípadoch mimoriadneho resp. havarijného stavu v uzle muflových pecí. Na tento účel bude zriadená dusíková stanica s tlakovými fľašami s dusíkom, rozvodný systém dusíka a príslušné snímacie a regulačné prvky (ventily).

Spracovanie  uhlíka

Tuhý uhlíkový zvyšok z rozloženého odpadu, vynášaný zo spodnej časti muflovej pece, po prechode magnetickým separátorom oceľových kordov, bude vynášaný dopravníkom do priestoru spracovania uhlíka, kde bude uhlík drvený mlynmi až do frakcie 0,02 mm podľa požiadavky odberateľov. Konštrukcia mlynov bude v nevýbušnom prevedení. Podrvený uhlík bude triedený podľa veľkosti zŕn a balený do 25 kg papierových vriec, resp. podľa požiadaviek odberateľa, a takto dopravovaný dopravníkom do skladu uhlíka. Pyrolýzny uhlík sa čistiť nebude, bude sa dodávať v surovom stave.

Charakteristika produktov technológie

Technológiou sa bude získavať pyrolýzny plyn, pyrolýzny olej (tekuté uhľovodíky), pyrolýzny uhlík, oceľový kord, ako aj tepelná a elektrická energia.

Zloženie a výťažnosť pyrolýznych produktov

Výťažnosť priamych produktov pyrolýzy opotrebovaných pneumatík bude: pyrolýzny plyn 10% (1 600 t/rok, 2 670 000 m3/rok), pyrolýzny olej 50% (8 000 t/rok, 9 050 m3/rok), pyrolýzny uhlík 35% (5 600 t/rok, 2 488 m3/rok), oceľový kord 5% (800 t/rok).

Všetky pyrolýzne produkty určené na distribúciu boli v zmysle zákona č. 405/2008 Z.z. a podľa nariadení v REACH predregistrované. S distribúciou pyrolýzneho plynu sa neuvažuje, ten bude v plnom rozsahu využívaný priamo v prevádzke na výrobu elektrickej energie a tepla. Pri predregistrácii produktov pyrolýzy boli priradené nasledujúce EC a CAS čísla:

Pyrolýzny uhlík  	CAS:   91082-79-0 	EC:  293-794-5

Pyrolýzny olej   	CAS:   98219-77-3 	EC:  308-747-7

Pyrolýzny plyn   	CAS:   68476-26-6 	EC:  270-667-2

CAS:   65996-81-8	EC:   266-015-1

Nasledovať bude testovanie toxicity a ekotoxicity týchto látok v akreditovaných laboratóriách a ich registrácia. Potom budú vykonané kroky vedúce k udeleniu certifikácie v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody.

Využitie pyrolýznych produktov

Pyrolýzny uhlík - výroba farebných koncentrátov, výroba gumených výrobkov (podošvy, duše, puky), farbenie plastov, výroba náplní tonerov, sorbent ropných látok pri priemyselných haváriách;

Kvapalné uhľovodíky - jednotlivé frakcie sa môžu využívať ako čisté chemické látky, zmäkčovadlo pri výrobe gumy, flotačné činidlo, alternatívne palivo (formou zvýšenia výhrevnosti hnedouhoľných brikiet a drevenej štiepky);

Pyrolýzny plyn - alternatívne palivo pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.

# III. POPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

Navrhovaná činnosť podlieha povinnému hodnoteniu podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov. Pre činnosť je stanovené povinné hodnotenie bez limitu.

1. Vypracovanie správy o hodnotení

Zámer „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou“ vypracovala spoločnosť EKOS Plus, s.r.o., Bratislava v marci 2009. Spracovateľmi zámeru je riešiteľský kolektív 7 autorov pod vedením Ing. Mgr. Milana Kovačiča. Zámer bol vypracovaný v dvoch lokalitných variantoch podľa obsahovej štruktúry a v rozsahu požiadaviek prílohy č. 9 zákona. Zámer v súlade s § 22 zákona predložil navrhovateľ KFŠ - DELTA s.r.o. Bardejov na posúdenie príslušnému orgánu - Ministerstvu životného prostredia, sekcia kvality životného prostredia, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len MŽP SR) dňa 4.3.2009.

MŽP SR v súlade s § 23 zákona rozoslalo zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci, celkom 16 zainteresovaným subjektom, listom č. 4118/09-3.4/ml zo dňa 4.3.2009 s výzvou na predloženie písomných stanovísk.

Návrh rozsahu hodnotenia podľa § 30 zákona bol prerokovaný dňa 30.3.2009.  Na základe výsledkov rokovania o ďalšom postupe hodnotenia navrhovanej činnosti a vzhľadom na posúdenie charakteru, rozsahu a účinkov činnosti, ako aj s prihliadnutím na doručené stanoviská doručené v rámci posudzovania, MŽP SR v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať s tým, že navrhovateľ vypracuje k termínu verejného prerokovania vysvetľujúce informácie k stanoviskám došlým k zámeru a zašle ho mestu Stropkov, RÚVZ, spracovateľovi posudku, MŽP SR, odboru odpadového hospodárstva a MŽP SR, odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov. V súlade so stanoviskami sa odporučilo pokračovanie v príprave stavby podľa južného variantu. O týchto skutočnostiach informoval príslušný orgán jednotlivé zainteresované subjekty listom č. 4118/09-3.4/ml zo dňa 31.3.2009 s tým, že pre účely ďalšieho posudzovania navrhovanej činnosti správu o hodnotení nahrádza predložený zámer.

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení

MŽP SR zverejnilo zámer na internetovej stránke www.enviroportal.sk. Mesto Stropkov oznámilo verejnosti zámer spoločnosti KFŠ - DELTA s.r.o. Bardejov spôsobom v mieste obvyklým a zámer sprístupnilo verejnosti.

Mesto Stropkov vyvesilo informáciu o zámere na úradnú tabuľu mesta s informáciou, kde dokedy možno do správy nahliadnuť a dokedy je možné doručiť na MŽP SR písomné stanovisko.

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou

Podľa § 34 ods. 2  zákona  dotknutá obec, Mesto Stropkov v spolupráci s navrhovateľom KFŠ - DELTA, s.r.o., Bardejov, zvolali verejné prerokovanie, ktoré sa konalo dňa  29.4.2009 o 17,00 hod. v Divadelnej sále v Stropkove. Verejnosť bola s termínom verejného prerokovania zámeru oboznámená verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mestského úradu v Stropkove. Príslušný, rezortný a dotknuté orgány boli pozvané pozvánkou.

Verejného prerokovania sa podľa zápisnice zúčastnilo 6 zástupcov navrhovateľa a 29 občanov a zástupcov médií.

Rokovanie otvoril a viedol moderátor p. Štefan Hij. O navrhovanej činnosti prítomných podrobnejšie informoval zástupca navrhovateľa RNDr. Jaroslav Dlugoš, riaditeľ chemicko-strojárenskej výroby KFŠ, s.r.o., Bardejov. V úvode vystúpenia informoval, že pred konaním verejného prerokovania bol realizovaný prieskum informovanosti občanov, z ktorého vyplynulo, že viac ako 30% opýtaných nevedelo čo je pyrolýza resp. aký je rozdiel medzi pyrolýzou a klasickým spaľovaním. Vysvetlil, že spaľovanie je charakteristické dymom a exhalátmi, a že pyrolýza je proces hlbokého termického rozkladu, kde bez prístupu vzduchu dochádza k depolymerizácii. Za pomoci počítačovej projekcie opísal celý technologický proces, aké zložky sa tvoria, ako sú čistené a ako sa dajú následne využiť. Na animovanom modeli oboznámil prítomných s jednotlivými objektami závodu. Ako reakciu na kritiku miestneho periodika o malom počte robotníckych profesií ozrejmil aj štruktúru zamestnancov s tým, že najväčší podiel budú tvoriť technici (SŠ, VŠ), pretože moderná technológia kladie vysoké nároky na obsluhu.

V následnej diskusii odzneli tieto príspevky:

p. Jozef Venglovič: Množstvo spracovaných pneumatík je vyššie než na Slovensku vznikne. Prečo má byť Stropkov skládkou odpadu pre Európsku uniu? Odpoveď p. Milana Kovačiča: Program odpdového hospodárstva SR plánuje spracovať staré pneumatiky na 98%. Pri spracovaní nevzniká odpad, ale ďalšie suroviny pre rôzne výrobné odvetvia a palivo. Pri inom spracovaní  je problém nájsť odbyt pre produkty. Najhoršou alternatívou je skládkovanie.

p. Kapa: Robil v Matadorke a museli piť mlieko, nakoľko výroba mala nepriaznivý vplyv na ich zdravie, čo predpokladá aj tu. Bol svedkom otrasného požiaru v Kralupách nad Vltavou. Aké výsledky sú za p. Milanom Kovačičom, ktorý tu obhajuje pyrolýzu? Odpoveď p. Milana Kovačiča: Robí 35 rokov na Inšpektoráte ochrany ovzdušia, zasadil sa aby na východe SR zanikla ortuťovka, posudzoval rozšírenie celulózky v Ružomberku, riešil haváriu vo VSŽ. Pre odmietnutie pyrolýzy žiadal rozumné argumenty. Odpoveď p. Dlugoša: Pitie mlieka pozná aj z chemickej priemyslovky v Humennom. K problematike požiaru uviedol technické detaily zámeru, a že protipožiarna ochrana je riešená v spolupráci s požiarnikmi.

p. Kapa: Aké lokality má ešte firma na Slovensku? Odpoveď p. Dlugoša: Po medializovanom odmietnutí mesta Stropkov sa rozbehol záujem, lokality nebude menovať zo strategických dôvodov.

p. Bodnár: Aký bude mať technológia vplyv na Domašu a aký vodný park sa má vybudovať v areáli závodu? Odpoveď p. Dlugoša: Vplyv na životné prostredie je uvedený v Posudku zdravotných rizík, vplyv na Domašu nebude žiadny, stanovisko SVP š.p., OZ PBH je súhlasné s podmienkou vybudovania protipovodňového valu, k úniku tekutých uhľovodíkov nedôjde, zabezpečenie je podobné ako u ČSPHM.

Ing. Prusák: Čo vedie firmu k vytrvalosti, že presadzuje zámer výstavby v Stropkove? Má sa vyprodukovať 8 760 t za rok SO2, koľko bude kyslých dažďov, ako tu budú ľudia žiť, ako je to s dlhodobou zdravotnou prognózou, prečo sa má experimentovať na ľuďoch, máme 2x väčšiu kapacitu podnikov na spracovanie pneumatík, načo je ďalší, kto rozhodne o prípadnej výstavbe závodu na území mesta? Odpoveď p. Dlugoša: Proces EIA má zákonné postupy, ich súčasťou je povinnosť verejného prerokovania. O výstavbe rozhodne mesto Stropkov. Odpoveď p. Kovačiča: Uviedol na správnu mieru údaje o emisiách. Reakcia p. Pusáka: „Zhodli sme sa na tom, že to tu nechceme.“

Ing. Prusák ml.: Kde na Slovensku, kde v EÚ funguje takýto závod? Idete v Stropkove robiť pokus! Odpoveď p. Dlugoša: Na Slovensku takýto závod nie je a nie sú informácie, že by bol v EÚ. To neznamená ale, že technológia je zlá. Opätovne vysvetlil proces pyrolýzy, ako sa bude čistiť H2S, SO2 a pod.

p. Novák z týždenníka Spektrum: Poukázal na nesúlad v údajoch o súčasných a predpokladaných emisiách. Odpoveď p. Kovačiča: Evidované sú len veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. V číslach nie sú malé zdroje, doprava a pod. To spôsobuje skreslenie. Názor obyvateľstva je jedným zo stanovísk. Potom bude nasledovať projektová a povoľovacia činnosť, kde je mnoho mechanizmov na odhalenie prípadných negatívnych dôsledkov.

p. Jozef Venglovič: Slovensko nepotrebuje takýto závod, EÚ nám zaplatí, aby sme sem vozili staré pneumatiky. Prečo sa nerobil prieskum na dioxíny? Odpoveď p. Dlugoša: Prvky, z ktorých vznikajú dioxíny, sa vo vstupných surovinách nenachádzajú, preto v procese ani nemôžu vzniknúť.

Ing. Prusák: p. Kovačič spomínal na zasadnutí MsZ, že v komínoch budú dioxínové filtre! Odpoveď p. Kovačiča: Použité budú uhlíkové filtre, ktoré mimo iného zachytávajú aj dioxíny, ale nebolo tým myslené, že dioxíny budú vznikať aj pri tejto činnosti. Z dioxínov sa robí strašiak. V Gumonke zhorelo niekoľko tisíc ton odpadu a neboli zaznamenané dioxíny.

Ing. Prusák ml.: Pneumatiky sa budú umývať pitnou vodou, tá obsahuje chlór, tak sa do procesu dostane chlór, ktorý tvorí zložku dioxínov. Odpoveď p. Dlugoša: Použije sa voda technologická bez chlóru, nie pitná.

p. Venglovič: Predtým sa hovorilo o investícii 1 mld. Sk, teraz je to 600 mil. Sk. Aký to bude mať vplyv na počet zamestnancov? Odpoveď p. Dlugoša: počet zamestnancov bude 111, z toho 27 TP a 4 x 21 vo výrobe.

p. Venglovič: Kde sú v štátoch EÚ spaľovne odpadu na báze pyrolýzy? Švédsko, Švajčiarsko? Nezavádza sa verejnosť? Odpoveď p. Dlugoša: Sú to spaľovne odpadov, ale nespracovávajú sa staré pneumatiky.

p. Kapa: V súvislosti s černobylskou haváriou majú naše okresy najvyššiu mieru onkologických ochorení, nesúhlasí s výstavbou závodu. Prečo sa zvolalo rokovanie na 17,00 hod? V nedeľu by bola väčšia účasť. Odpoveď p. Dlugoša: Verejné prerokovanie zvolalo mesto Stropkov po vzájomnej dohode s KFŠ-Delta.

p. Ján Uhrík: Prečo sa ďalej investuje do prípravy, keď to nemá perspektívu? Prečo sa pneumatiky nelikvidujú v Púchove, kde sa vyrábajú, alebo v Bratislave? Odpoveď p. Dlugoša: Sú to peniaze súkromného investora, otázka nie je na mieste. Dôvod prečo prebieha proces aj napriek nesúhlasu mesta Stropkov je aj ten, aby sa celá problematika dostala do povedomia verejnosti i MŽP SR.

Po tejto odpovedi moderátor poďakoval prítomným a verejné prerokovanie ukončil.

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky, predložené k správe o hodnotení

Do doby vypracovania záverečného stanoviska boli na MŽP SR doručené nasledovné písomné stanoviská:

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove, Uznesenie č.166 z 23. zasadnutia MZ v Stropkove konaného dňa 23.3.2009

MZ v Stropkove berie na vedomie zámer výstavby závodu.

Odporúča prijať záväzné stanovisko mesta k zamýšľanej výstavbe až po ukončení posudzovania vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva (list č. 9948/2009-3.3 zo dňa 16.3.2009)

Odporúča sa požadovať konkretizáciu spôsobu nakladania so vzniknutými odpadmi a konkretizáciu subjektov, ktoré budú zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby, ako aj počas prevádzky. Odporúča sa tiež konkretizácia subjektov, ktoré budú zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktorými sa pyrolýzny uhlík a pyrolýzny olej stanú v prípade, že ich nebude možné uviesť na trh v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z.

Ak pyrolýzny olej ako alternatívne palivo nebude vyhovovať požiadavkám vyhlášky MŽP SR č.53/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vo väzbe na novú smernicu EÚ a Rady 2008/98/ES o odpadoch, je možné iba jeho zneškodnenie ako odpadu a to spaľovaním alebo spoluspaľovaním.

V súvislosti s informovanosťou o životnom prostredí vo vzťahu k uvoľňovaniu, prenosu a monitorovaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, pôdy a vody je potrebné upozorniť na nariadenie (ES) č.166/2006 (register E-PRTR), zákon č.205/2004 Z.z. a vyhlášku MŽP SR č.411/2007 Z.z.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice (list č.5086-10362/57/2009/Mil zo dňa 25.3.2009)

Pri umiestnení variantov nie je uvedená vzdialenosť od zastavaného územia obce.

Nie je uvedená garantovaná hodnota TZL na výstupe spalín zo spaľovania pyrolýzneho plynu čisteného mokrou pračkou s roztokom NaOH a látkovým filtrom s aktívnym uhlím do ovzdušia komínom o výške 13,5 m.

Znečistená vzdušnina s obsahom TZL z drvičky pneumatík, sušiacej pece, presypu dopravných pásov, zavážania muflovej pece, mlynice uhlíka a separátora kovov odvádzaná na odprášenie cez látkový filter je garantovanou hodnotou TZL na výstupe 20 mg.m-3.

Nakladanie s odpadmi je riešené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva.

Stanovisko: Posudzovaná činnosť nepodlieha v zmysle prílohy č.1 k zákonu č. 245/2003 Z.z. vydaniu integrovaného povolenia a IŽP Košice nie je dotknutým orgánom štátnej správy podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia a zmeny klímy (list č. 12447/2009 zo dňa 19.3.2009)

K obdobnému zámeru KFŠ-Delta v Bardejovskej Novej Vsi sa vyjadrili listom č. 1222/2009 zo dňa 14.01.2009, ktorý je v plnom rozsahu v platnosti aj pre tento zámer.

Pripomienka č.1 - emisné limity: Nie je zrejmé, ktoré konkrétne ustanovenia z prílohy č.4 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov boli v zámere uplatnené. V prípade Bardejovskej Novej Vsi boli uplatnené iné emisné limity. Naše pripomienky k emisným limitom pre základné a ďalšie znečisťujúce látky a ich monitorovanie sú zhodné ako v stanovisku zn. 1222/2009 zo dňa 14.1.2009, pripomienky č. 6 až 12.

Pripomienka č.2 - kvapalný produkt: V právnych predpisoch nie je zavedený pojem „alternatívne palivo“. Podmienkou použitia ako pohonnej hmoty, alebo vykurovacieho oleja je destilačná separácia alebo hydrogenačná úprava, aby výsledný produkt zodpovedal požiadavkám podľa vyhlášky MŽP SR č.53/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pripomienka č.3: Okrem vlastnej technológie je aktuálnejšie ovplyvňovanie okolia emisiami zo skladovo - obslužných a dopravných činností. Potrebné je voliť variant s čo možno najväčšou odstupovou vzdialenosťou od obytných a verejných priestorov vo vzťahu k súčasnej i budúcej zástavbe a územnému plánu.

Pripomienka č.4 - suspendované častice PM10: Z hľadiska kvality ovzdušia je v SR najaktuálnejšie riešenie prašnosti (PM10, PM2,5). Okrem sekundárnej prašnosti vo výrobnom objekte je potrebné riešiť s miestnou samosprávou širšie súvislosti prašnosti z komunikácií.

Záver: Pri splnení požiadaviek zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší a vykonávacích predpisov, s dôrazom na voľbu najlepšej dostupnej techniky s prihliadnutím na požiadavky BAT pri určení aktuálnych emisných limitov pre prevádzku a odlučovacie zariadenia, a monitorovanie emisií podľa pripomienok č.1 až 4., na riešenie fugitívnych emisií pachových látok a riešenie sekundárnej prašnosti v súhlase vydanom podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. nie sú z hľadiska koncepcie ochrany ovzdušia voči realizácii zámeru zásadné pripomienky.

Ministerstvo hospodárstva SR, odbor priemyslu a inovácií (list č. 864/2009-3220 zo dňa 23.3.2009)

Navrhované materiálové zhodnocovanie je nadštandardné v porovnaní s doterajším využitím pneumatík alebo spracovaním na drť, ktorej využitie je limitované. Technológia spĺňajúca požiadavky BAT umožňuje získať produkty na ďalšie využitie pri výrobe gumy a plastov, v priemysle farieb a lakov, v palivovom hospodárstve a v energetike.

Navrhovaná technológia spaľovania a úpravy spalín využíva postupy zaručujúce minimálny negatívny vplyv na životné prostredie.

Zámer zohľadňuje zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č.405/2008 Z.z. a nariadenia EP a Rady (ES) č.1970/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a podmienky pre uvádzanie výsledných produktov zo spracovania odpadových pneumatík na trh.

MH SR nemá k predloženému zámeru pripomienky a odporúča variant č.2 z hľadiska väčšej vzdialenosti obytnej zóny. Činnosť sa odporúča schváliť v kontexte s ďalšími stanoviskami a činnosť podrobiť ďalšiemu hodnoteniu.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia, (list č.1971/2009/ODDUPZP-002 zo dňa 19.3.2009)

Navrhovaná kapacita 16 000 t/rok opotrebovaných pneumatík je neadekvátna potrebám Prešovského kraja a jeho širšieho okolia a predpokladá sa, že navrhovateľ počíta s dovozom týchto pneumatík. Do správy o hodnotení požadujú doložiť údaje o produkcii opotrebovaných pneumatík v Prešovskom kraji a jeho širšom okolí. Požaduje sa tiež uviesť spôsob likvidácie zápachu z navrhovanej prevádzky.

Krajský úrad životného prostredia v Prešove, odbor kvality životného prostredia (list č. 1/2009/00473-004/Dr zo dňa 26.3.2009)

Žiadny úsek štátnej správy KÚŽP nie je dotknutým orgánom podľa § 3 písm. l) zákona č. 24/2006 Z.z.

Napriek tomu úsek ochrany ovzdušia podal nasledovné pripomienky.

1. Navrhovaná činnosť je nesprávne kategorizovaná. Činnosť patrí do kat. 5.1 Spaľovne odpadov a nie ako je uvedené v Emisnej štúdii (5.99 Ostatné zariadenia a technológie) dodatočne doručenej dňa 10.3.2009.

2. Od 17.12.2008 nadobudli účinnosť „Všeobecné emisné závislosti a všeobecné emisné faktory pre vybrané technológie a zariadenia podľa § 2 ods. 3 písm. f) a g) vyhlášky MŽP SR č. 408/2003“, uverejnené vo Vestníku MŽP SR, čiastke 5/2008, bod III/1., ktoré zrušili informácie o VEF a VEZ pre vybrané technológie a zariadenia uverejnené vo Vestníkoch MŽP SR ročníky č. 6/2006, 1/1997, 6/1999, 1/2000, 5/2001 a 6/2007.

3. Podľa názoru úradu ide o technológiu, ktorej skutočné vplyvy na životné prostredie neboli prakticky preukázané. V takom prípade sa jedná o výskumno-vývojový technologický celok (§ 19 ods. 3 zákona o ovzduší).

Krajský pozemkový úrad Prešov (list č. 2009/00162 zo dňa 30.3.2009)

Úrad sa zaoberá južným variantom, kde pozemok vedený ako trvalé trávne porasty. Realizáciou dôjde k trvalému záberu poľnohospodárskej pôdy. Na predmetné územie bolo vydané rozhodnutie o trvalom odňatí PP pre účely výstavby priemyselného parku. KPÚ Prešov nemá námietky k realizácii navrhovanej činnosti. Nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku (list č. 01/2009/00450, 01/2009/00459 zo dňa 26.3.2009)

Nesúhlasí so zámerom.

Bodovými zdrojmi znečistenia ovzdušia bude vypúšťanie spalín zo spaľovania pyrolýzneho plynu komínom vysokým 13,5 m (TZL, NOx, SO2, CO a TOC), výduchmi z odťahu vzdušniny z priestorov so vznikom zvýšenej prašnosti a odfukmi z plnenia nádrží pyrolýzneho oleja. Ako líniový zdroj bude nákladná automobilová doprava na dovoz suroviny a odvoz získaných výrobkov. Zdrojmi hluku bude automobilová doprava, odvetrávanie haly vedené nad strechu, výfuky kogeneračnej jednotky a drvička polymérnych odpadov.

“Variant č. 1 sa navrhuje v severnej časti mesta v jestvujúcej zástavbe, v tesnej blízkosti obytnej zástavby - 120 m. Blízko sú plochy pre oddych a šport - jazdecký areál, záhradkárska oblasť s tokom Chotčianka, rybník na Chotčianke, ubytovacie zariadenia s plánovaným hyporehabilitačným centrom pre postihnutých. Variant č. 2 sa navrhuje v južnej časti mesta, v blízkosti priemyselného areálu bývalej STS. V blízkosti je obytná zástavba - 190 m, zdravotnícke zariadenia, ZŠ na ul. Mlynskej, telovýchovno - športové zariadenie, športové ihrisko. V tesnej blízkosti je tok Ondavy. Pre rekreáciu slúži aj lesopark, areál zimných športov s lyžiarskym vlekom.

Predložené boli protokoly z analýzy produktov pyrolýzy - č. 502/2009 vydané U.S.Steel Košice - Labortest, s.r.o., Košice; z protokolu nie je zrejmé miesto odberu vzorky, vyšetrovaný je obsah sírovodíka neakreditovanou metódou, chýbajú podpisy osôb a pečiatka zodpovedných;

- č.  D 62 1466 vydané Slovnaft, VÚRUP, a.s., akreditované skúšobné laboratórium; obsah uhlíka, vodíka, dusíka a simulovaná destilácia sú vykonané neakreditovanými skúškami, chýbajú podpisy a pečiatka zodpovedných.

“V emisnej štúdii sa uvádza, že je ťažko odhadnuteľné množstvo vznikajúcich zapáchajúcich látok a vplyv na okolité prostredie. Senzorická zmena ovzdušia môže rušivo pôsobiť na obyvateľov mesta, keďže v území prevládajú vetry severného a južného smeru a v chladných mesiacoch sa vyskytujú inverzné stavy.

V hlukovej štúdii sa po realizácii stavby navrhuje meranie hluku raz za dva roky. Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov je potrebné meranie raz za rok.

“V zámere sa neuvádza, že súčasťou zástavby sú zariadenia pre deti a mládež - areál ZŠ na ul. Mlynská prevádzkovaný v 8 pavilónoch navzájom prepojených s vonkajším športovým ihriskom v južnej časti areálu. Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. sa zariadenia pre deti a mládež zriaďujú v zdravotne vhodnom prostredí chránenom najmä pred hlukom a zdrojmi znečistenia ovzdušia.

Podľa predložených dokumentov nedôjde k prekročeniu limitných hodnôt chemických látok znečisťujúcich ovzdušie a prevádzka závodu nespôsobí prekračovanie maximálnych prípustných hladín hluku. Avšak vzhľadom na blízkosť obytnej zóny, zdravotníckych zariadení, zariadení pre deti a mládež, ako aj zariadení na oddych a šport, možno vplyvy hodnotiť ako vysokoobťažujúce. Z toho dôvodu sa nesúhlasí s realizáciou variantov č.1 a č.2 a na realizáciu zámeru sa odporúča výber inej lokality.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, odbor kvality životného prostredia (list č. 1/2009/00132-002/SP zo dňa 16.3.2009)

Ochrana prírody a krajiny - Vzhľadom k tomu, že variant v severnej časti mesta je v priamom dotyku s obytnou zónou, jazdeckým areálom a záhradkárskou osadou s rekreačno-oddychovou zónou a je v smere prevládajúcich vetrov, odporúča sa túto variantu vylúčiť. Riešené územie v južnej časti mesta je v krajine s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, v susedstve s nadregionálnym biokoridorom Ondava a navrhovaným územím európskeho významu SKUEV0758 Ondava. V riešenom území sa nenachádzajú lúčne ani lesné biotopy európskeho alebo národného významu. Takýmito biotopmi sú však neďaleké brehové porasty Ondavy. Tým budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Konkrétne podmienky budú stanovené pri územnom a stavebnom konaní. Predpokladá sa, že jednou z hlavných podmienok bude výsadba izolačnej zelene medzi územím závodu a areálom II. ZŠ a obytnou zónou vo vzdialenosti cca 200 - 250 m.

Odpadové hospodárstvo - Požaduje sa pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržať povinnosti vyplývajúce zo zákona 223/2001 Z.z. (ďalej len zákon o odpadoch) pre držiteľa odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov je potrebný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Požaduje sa predložiť súhlas od príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve na prvé udelenie technológie na nakladanie s nebezpečným odpadom na trh SR podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch. Pripomína sa, že nová technológia má mať rovnaké, alebo lepšie parametre ochrany životného prostredia ako technológia v SR už zavedená. Odporúča sa variant v južnej časti mesta.

Ochrana vôd - Záujmové územie sa nachádza v OP III. stupňa vodárenského zdroja Ondava - Kučín, ktorého režim ochrany bol stanovený rozhodnutím Vsl. KNV v Košiciach č. 498/81/82 zo dňa 25.1.1982. Vzhľadom na to, že niektoré SO spĺňajú podmienky vodnej stavby v zmysle § 52 a § 32 zákona č.  364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať o vodoprávne povolenie na ich realizáciu. Miestne a vecne príslušným orgánom je ObÚ ŽP Stropkov.

Ochrana ovzdušia - mesto Stropkov nepatrí do zaťaženej oblasti. Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia budú technologické objekty na výrobu tepla a emisie z dopravy. V etape výstavby sa u oboch variantoch predpokladá dočasné zvýšenie znečisťovania ovzdušia emisiami z motorov stavebných a dopravných mechanizmov, zvýšenie sekundárnej prašnosti pri terénnych a zemných prácach. Počas prevádzky sa predpokladá znečisťovanie ovzdušia dopravou a spracovaním základnej suroviny. Po preštudovaní Štúdie hodnotenia zdravotných rizík vypracovanej MUDr Kvetoslavou Koppovou, PhD. a Emisnej štúdie vypracovanej Ing. Vladimírom Hlaváčom, CSc., úrad dospel k záveru, že Emisná štúdia nie je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 706/2002 Z.z. Zdôrazňuje sa, že spomínaná technológia likvidácie pneumatík nie je na Slovensku odskúšaná a nie je možné doložiť certifikát príslušnej skúšobne. V dôsledku obsahu síry vo vznikajúcom pyrolýznom plyne (najviac 0,2% hm.), neurčitostí ohľadom účinnosti odsávania a filtrácie prchavých organických látok a podielu fugitívnych emisií, ako aj plnenia podmienok prevádzkovania zdrojov emitujúcich pachové látky podľa prílohy č. 3 vyššie uvedenej vyhlášky, nie je možné vylúčiť vznik dioxínov a polyaromatických uhľovodíkov. Ich prítomnosť je možné preukázať iba monitorovaním počas skúšobnej prevádzky. Čo sa týka, variantov, oba sú umiestnené do blízkosti rodinných domov, jeden dokonca v blízkosti školy. Ak nedôjde k prehodnoteniu lokalít, úrad sa prikláňa k variantu v južnej časti mesta.

Záver - Voči novému výrobnému postupu nie sú námietky. Môže dôjsť k zvýšeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie v meste Stropkov. Pretože sa jedná o doposiaľ neodskúšanú technológiu, aj keď riešenie je porovnateľné s technológiami patentovanými vo svete, odporúča sa uskutočniť skúšobnú prevádzku za účelom preukázania vplyvu na životné prostredie najmä čo sa týka ochrany ovzdušia. Ako výhodnejší sa javí variant v južnej časti mesta.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Stropkove (list č. 7/2009/00344-002 zo dňa 26.3.2009)

Oba varianty predpokladajú prístup zo štátnej cesty I. triedy č. 51. Mesto Stropkov v strategickom dokumente vypracovanom 08/2008, ktorého hlavným cieľom je spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Stropkov, navrhuje lokalitu variantu č.1 akceptovať pre rodinnú zástavbu. Vo variante č.2 (ako reálnej alternatíve) sa odporúča do areálu závodu vybudovať samostatné pripojenie účelovou komunikáciou z pripravovanej preložky štátnej cesty I/15, mestská časť Sitník - obec Tisinec. V súčasnosti budúci stavebník (SSC) pripravuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Pre uskutočnenie prepravy rozmerných komponentov na výstavbu závodu po cestnej sieti je potrebné povolenie na zvláštne užívanie ciest podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obvodný úrad v Stropkove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (list č. 1/2009/00608-09 zo dňa 25.3.2009)

V zámere chýba rešpektovanie zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov § 16 od 1 písm. a), bod 3 a bod 11, preto v ďalšej PD je potrebné riešiť ochranu pre prípad mimoriadneho zamorenia ovzdušia nebezpečnými látkami. V ďalšom stupni PD doplniť návrh riešenia požiadaviek z hľadiska civilnej ochrany podľa § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. PD žiadajú predložiť k posúdeniu.

Krajský pamiatkový úrad Prešov (list č. PO-09/893-03/2306/Ha zo dňa 13.3.2009)

Nie sú výhrady voči realizácii predmetnej stavby.

Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č.49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov („pamiatkový zákon“) a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.

Začiatok stavebných prác oznámiť v predstihu dvoch týždňov KPÚ Prešov.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice (list č. 6872/2009/ 49230-Ro zo dňa 7.4.2009)

Nesúhlasí sa s tvrdením, že mestská ČOV má dostatočnú kapacitu pre splaškové aj dažďové vody z prevádzky. Žiadajú riešiť odvádzanie dažďových vôd iným spôsobom.

V prípade variantu č.2 bude areál v blízkosti neupraveného koryta Ondavy. Pokiaľ nebude vybudovaná ochranná hrádza, s ktorou sa uvažuje aj v projekte stavby, nie je možné zabezpečiť protipovodňovú ochranu.

Variant č.1 a č.2 sú umiestnené v III. OP vodárenského zdroja Ondava - Kučín. Pri výstavbe i prevádzke závodu je potrebné dodržiavať záväzné podmienky pre spôsob hospodárskeho využitia vymedzené v v rozhodnutí Východoslovenského KNV - OPLHVH č. 498/81/82 zo dňa 25.1.1982 a zároveň dodržiavať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Priatelia Zeme SPZ (list zo dňa 20.3.2009)

Trh bude presýtený výrobkami a medziproduktmi procesu recyklácie pneumatík.

Žiadajú doložiť zvozovú štúdiu.

Vo východoslovenskom regióne sú na spracovanie pneumatík dostatočné kapacity. V SR bolo vydané povolenie na dovoz opotrebovaných pneumatík v množstve 10 950 ton, čo naznačuje navyťaženosť slovenských zhodnocovacích kapacít a naznačuje dovoz opotrebovaných pneumatík z okolitých krajín.

Žiadajú predloženie ekonomických vstupov a výstupov.

Žiadajú predložiť predbežné zmluvy s odberateľmi o nakladaní s výstupmi (pyrolýzny olej, pyrolýzny uhlík), ako aj s teplom plánovaným dodávať mestu Stropkov.

Na prípravu absorpčného roztoku bude použitý napr. NaOH. Žiadajú uviesť ďalšie alternatívy.

Kapacita 111 pracovných miest je podľa iných podobných zariadení predimenzovaná. Žiadajú uviesť počet zamestnancov na jednotlivých pozíciách a percentuálny podiel ich obsadenia pracovníkmi z mesta Stropkov a okolitých obcí.

Žiadajú uviesť referenčnú technológiu, na základe ktorej možno uviesť predpokladané množstvá emisií. Protokoly z analýzy produktov pyrolýzy nie sú dostatočné. Hodnotených je len 5 znečisťujúcich látok (CO, SO2, NO2/NOx, PM10, TOC). Žiadajú doplniť emisie a rozptylovú štúdiu pre PCDD/F, polyaromatické uhľovodíky, CO2, As, Hg, Pb, Sn, Cd, Ni, Cr, Co, Ti, Cu, Mn, HCl, benzén a PCB látky. Požaduje sa kontinuálne meranie emisií vzhľadom na blízkosť obytných zón. Žiadajú doložiť analýzu pyrolýzneho oleja na obsah chlóru z dôvodu produkcie vysoko toxických perzistentných organických polutantov (POPs - dioxíny a furány, PCB).

Žiadajú uviesť koncentrácie polutantov v odpadových vodách z referenčnej technológie a stanovisko vodárenskej spoločnosti k hodnotám koncentrácií.

Žiadajú špecifikovať množstvá odpadov podľa referenčnej technológie vrátane odpadu z čistenia spalín, ako aj ich analýzu na obsah POPs látok.

Ignorované sú emisie biokumulatívnych látok (napr. PCDD/F), pričom v správe sa predpokladá zanedbateľný vplyv na ekologickú stabilitu, faunu a flóru a neuvažuje sa s vplyvmi na potravinové reťazce najmä vtáctva, ale aj ďalších živočíchov.

Záver: Chýbajú dôležité informácie (napr. emisie dioxínov, polutanty vo vodách), nie je zdôvodnená kapacita prevádzky a jej umiestnenie. Požaduje sa prepracovanie zámeru.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko KÚ ŽP Prešov)

K problematike kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia: Pyrolýza polymérnych odpadov zodpovedá kategórii 5.99 Ostatné zariadenia a technológie na spracovanie odpadov. Do kategórie 5.1 Spaľovňa odpadov ju nemožno zaradiť, pretože rozklad polymérneho odpadu je vykonávaný bez oxidácie (bez prístupu vzduchu) - krakovanie. Energeticky sa využíva len plynný odpad, ktorý tvorí cca 10 % celkovej hmoty krakovaného materiálu.

K problematike nových emisných faktorov: V zámere sa postupovalo v súlade s citovaným § 2 ods. 4 písm. i) Vyhlášky MŽP SR č. 408/2002 Z.z.

Otázka posudzovania zariadenia ako výskumno-vývojového technologického celku: Vývoj sa realizuje v areáli KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov. V rámci technológie boli aj odobraté vzorky uhlíka, oleja a plynu na analýzy. Vplyvy na ŽP však nie je možné vzhľadom na malú kapacitu a len občasnú prevádzku zariadenia objektívne posúdiť.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko MH SR)

Akceptuje sa Vami preferovaný variant č.2.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko MŽP SR, Odbor odpadového hospodárstva)

K otázke konkretizácie subjektov na nakladanie s odpadom: Bežný stavebný odpad, skrývková zemina a zvyšky betónu budú použité na výstavbu protipovodňového valu resp. odvezené na skládku komunálneho odpadu. Ostatné odpady z výstavby a prevádzky, vrátane nebezpečných odpadov, budú likvidovať oprávnené subjekty FECUPRAL Prešov a KONZEKO Markušovce.

K otázke nakladania produktov pyrolýzy ako s odpadom: Produkty pyrolýzy budú zdrojom príjmov a ako s odpadom sa s nimi neuvažuje. O uhlík má záujem nemenovaná poľská firma a o olej firma KONZEKO Markušovce a DEZA Valašské Meziříčí.

K otázke monitorovania a informovania o uvoľňovaných znečisťujúcich látkach: Berú sa na vedomie právne predpisy citované pre túto oblasť.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko MŽP SR, Odbor ochrany ovzdušia a zmeny klímy)

K otázke emisných limitov: Spracovateľ zámeru si je vedomý, že emisné limity v tomto prípade určí v rámci stavebného povolenia SIŽP. Pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie sme volili limity s vedomím, že na základe skutočných možností technológie ich SIŽP po prevádzkových meraniach zníži. Pri určovaní emisných limitov sa vychádzalo z pripomienky MŽP SR, že spaľovaný plyn nie je palivom a na plynné odpady podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 706/2002 Z.z. kap. V. Spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov, ods. 1.2. b) č. 6 neplatia emisné limity ako pre spaľovanie plynných odpadov vypúšťaných do ovzdušia. Z uvedených dôvodov pre ne platia obecné emisné limity podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 706/2002 Z.z. Tieto sú pre veľmi nízke toky ZL pre danú technológiu neaplikovateľné. Z uvedených dôvodov sa pre potreby posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie a ako podklad pre imisnú štúdiu volili limity, ktoré sú pre danú technológiu najpravdepodobnejšie. Okrem obecného limitu pre TZL sa zvolili emisné limity podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 706/2002 Z.z. ods. 1.8 pre spaľovanie plynných palív (spaľovanie plynov z rafinérií, ktoré najviac zodpovedajú skutočnosti). Vznik suspendovaných častíc vzhľadom k malej tepelnej výkonnosti zdroja a použitého vyčisteného plynného paliva je veľmi malý.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko ObÚCDPK v Stropkove)

Stanovisko úradu sa berie na vedomie.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko ObÚ ŽP v Stropkove)

K otázkam ochrany ovzdušia - látkové zloženie emisií: Emisná štúdia vypracovaná Ing. Vladimírom Hlaváčom, CSc., bola spracovaná na základe požiadaviek orgánov, ktoré zámer pripomienkovali. Nenahrádza emisný posudok, ktorý bude vypracovaný pri schvaľovaní stavby. Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. neumožňuje vypracovanie posudku v štádiu zámeru. Investor zabezpečí v rámci skúšobnej prevádzky merania všetkých ovzdušie znečisťujúcich látok, ktoré by mohli pri posudzovanej prevádzke vznikať.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko Úrad PSK)

K otázke množstva opotrebovaných pneumatík v Prešovskom kraji: Plánujú sa spracovávať pneumatiky z územia celej SR, nielen z Prešovského kraja. Informácia produkcii pneumatík v Prešovskom kraji nie je dostupná ani cestou MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, ani ŠÚ SR. Pre tento zber sú vypracované Zmluvy o budúcich zmluvách z právnickými subjektmi v mnohých mestách SR, ktoré daný odpad produkujú.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko OZ Priatelia Zeme)

K otázke alternatív prípravy absorpčného roztoku: Eliminácia kyslých zložiek (SO2, Cl2, F2) sa v súčasnej dobe komerčne realizuje buď hydroxidom sodným, hydroxidom vápenatým, alebo kyslým uhličitanom sodným.

K otázke spektra znečisťujúcich látok v ovzduší: Emisné limity určí Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len SIŽP) podľa zaradenia prevádzky do určitej kategórie (výroba uhlíka, petrochemický priemysel, energetika, alebo rozhodne, že pre ňu platia všeobecné emisné limity). O kontinuálnom meraní taktiež rozhodne SIŽP podľa skutočných emisných tokov ovzdušie znečisťujúcich látok. Ak SIŽP rozhodne, že zariadenie má mať limity ako spaľovne odpadov, budú sa kontinuálne merať všetky znečisťujúce látky, ktoré sa v dymových plynoch nachádzajú. Diskontinuálne sa budú merať tie, na ktoré neexistujú kontinuálne meracie zariadenia. Rozptylová štúdia na posudzovanú prevádzku bola vypracovaná a rozoslaná správnym orgánom. Vzorky pre analýzy boli odobraté investorom počas prevádzky zariadenia na pyrolýzu pneumatík s menšou kapacitou, ktoré je inštalované u investora v Bardejove.

K otázke množstva a zloženia tuhého odpadu z čistenia spalín: Samotná technológia neprodukuje tuhé odpady, ktoré by neboli určené na ďalšie použitie (uhlík, kovový kord, kvapalné a plynné uhľovodíky). Tuhé odpady môžu vzniknúť pri čistení plynu, ak sa použije napr. prášková metóda odsírovania plynu, čo sa nepredpokladá.

K otázke biokumulatívnych látok a ich vplyvu na potravinové reťazce živočíchov: Spracovávané pneumatiky neobsahujú chlór, ani fluór. Preto sa pri prevádzke nepredpokladá vznik chlórovaných alebo fluórovaných uhľovodíkov s kumulatívnymi účinkami.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko RÚVZ so sídlom vo Svidníku)

K otázke pachových látok vo vzťahu k obytným zónam a telovýchovno-športovým zariadeniam a zariadeniam pre deti a mládež: V rozptylovej štúdii zapáchajúce látky neboli uvádzané. Vyhláška č.706/2002 Z.z. pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť emitované zapáchajúce látky, požaduje vykonať technické opatrenia na obmedzenie emisií. Zapáchajúce látky síce pri tepelnom rozklade pneumatík vznikať budú, budú však eliminované v lúhovej práčke, na uhlíkových filtroch a spaľovaním v plynovom motore, preto sa s nimi v rozptylovej štúdii nepočíta.

K otázke ZŠ ako súčasti obytnej zóny (variant č.2) vo vzťahu k § 24 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.: Zo zámeru a rozptylovej štúdie je možné usúdiť, že posudzované zariadenie okrem dopravy nebude mať vplyv na akúkoľvek zložku životného prostredia mimo hranice areálu. Umiestnenie navrhovanej činnosti je v priemyslovej zóne, argumenty, ktoré sa opierajú o vzdialenosť, resp. blízkosť „chránených“  zariadení a objektov nie sú postačujúce. V legislatíve nie sú požadované ochranné pásma.

K otázke blízkosti prírodných kúpalísk: Navrhovanou činnosťou sa nepredpokladá ovplyvnenie kvality toku Ondava, ktorý je prítokom Domaše.

K otázke hodnovernosti protokolov a analýz produktov pyrolýzy: Chýbajúce podpisy a pečiatky sú len technickou chybou, nie sú ale relevantným  argumentom pre nesúhlasné stanovisko. Analýzy akreditovanými laboratórnymi metódami v prípade produktov pyrolýzy zákon č.355/2007 Z.z. explicitne nevyžaduje.

K otázke rušivého pôsobenia senzorických zmien: Legislatíva nepozná termín "rušivé pôsobenie"  senzorických zmien ovzdušia na obyvateľov.

K otázke frekvencií merania hluku: Požadované meranie hluku raz za rok podľa zákona č.355/2007 Z.z. je v súlade s citovaným zákonom, je riešiteľné a môže byť investorovi uložené v ďalších stupňoch schvaľovania, nie je dôvodom na nesúhlasne stanovisko.

K ďalším pripomienkam: Požiadavka na umiestňovanie zariadení pre deti a mládež v zdravotne vhodnom prostredí je uvedená v citovanom ustanovení zákona č.355/2007 Z.z., zákon ale bližšie tieto požiadavky nešpecifikuje. Z hľadiska  kvality ovzdušia sú požiadavky  identické s požiadavkami na obytné prostredie, čo rozptylová štúdia i hodnotenie zdravotných rizík zo znečistenia ovzdušia rešpektuje. Pre hluk z iných zdrojov sú požiadavky na prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí rovnaké pre II. a III. kategóriu územia podľa vyhlášky č.549/2007 Z.z. t.j. požiadavky sú rovnako pre obytné prostredie aj pre priestory pred školskými zariadeniami. V závere sa konštatuje, že na základe vykonaných predikcií prevádzka nespôsobí prekračovanie limitných hodnôt znečisťujúcich látok a maximálnych prípustných hodnôt hluku. Konštatovanie o vysokoobťažujúcom pôsobení nie je podložené hodnovernými podkladmi.

KFŠ-Delta, s.r.o., Bardejov (vyjadrenie zo dňa 28.4.2009 na stanovisko SVP š.p. OZ Košice)

K otázke odvádzania dažďových vôd inak ako do mestskej ČOV: S pripomienkou sa bude uvažovať pri konkrétnom riešení projektu pre stavebné povolenie.

K otázke protipovodňovej ochrany a OP VZ Ondava - Kučín: V realizačnej časti projektu sa zohľadnia v stanovisku citované požiadavky legislatívnych noriem.

###### K riešeniu stanoviska RUVZ Svidník

Listom zo dňa 10.5.2009 sa obrátil KFŠ - DELTA, s.r.o. na Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava so žiadosťou o preskúmanie a zrušenie stanoviska RÚVZ vo Svidníku, ktoré dalo záporné stanovisko k navrhovanej činnosti.

E-mailom zo dňa 8.6.2009 zaslal  RÚVZ vo Svidníku  MŽP SR vyjadrenie k návrhu záverečného stanoviska, že k tomuto dátumu je stále podanie na RÚVZ Bratislava, a preto sa nevyjadrujú.

Listom zo dňa 8.10.2009 zaslal EKOS Plus, Bratislava doplnenie stanoviska ÚRVZ SR Bratislava. Ten uviedol, že pri vydaní záväzného stanoviska k zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z. prekračuje správny orgán svoje právomoci, a preto je takýto právny akt neplatný (nie je záväzný).

5. Vypracovanie odborného posudku podľa § 36 zákona

Posudok podľa § 36 ods. 6 a 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala RNDr. Iveta Mociková, CSc. na základe určenia spracovateľa posudku činnosti Ministerstvom životného prostredia SR listom č. 4118/09-3.4/ml zo dňa 4.4.2009.

Spracovateľ posudku je zapísaný do zoznamu odborne spôsobilých osôb v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 113/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie pod číslom 32/95-OPV.

Posudok bol vypracovaný na základe zámeru, Emisnej štúdie (Hlaváč,V.,III/2009), Rozptylovej štúdie (Hesek,F.,III/2009) a Hlukovej štúdie (Lakoštík,A.,II/2009), ako aj Štúdie hodnotenia zdravotných rizík (Koppová, K.,III/2009), ďalej doručených stanovísk, terénnej obhliadky lokalít, účasti na verejnom prerokovaní a konzultácií s navrhovateľom a spracovateľom environmentálnej dokumentácie. Posudok spolu s návrhom záverečného stanoviska bol predložený na MŽP SR v tlačenej a digitálnej forme dňa 18.5.2009. Posudok odporúča realizáciu stavby podľa variantu č. 2 (v južnej časti mesta) v rozsahu návrhu podľa zámeru s obmedzeniami a podmienkami.

# IV. Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

V dobe posudzovania boli identifikované nasledujúce vplyvy:

Požiadavky na vstupy

Záber pôdy 48 000 m2, z toho plochy zastavané a spevnené 30 000 m2, plochy zelene 18 000 m2, humusová skrývka a výkopové zeminy sa použijú na terénnu rekultiváciu areálu, previs výkopových zemín sa uloží na skládke nie nebezpečného odpadu.

Spotreba vody

 výstavba - spotreba pre pitné (dovoz v malospotrebiteľskom balení) a sociálne účely (sanitárny kontajner) spolu 120 l/deň, neskôr bude zdrojom prípojka pitnej vody, potreba úžitkovej vody z Ondavy 10 m3/deň;

 prevádzka - zdrojom pitných a sociálnych vôd (spotreba 6 400 l/deň, max 8 320 l/deň, max. hodinová 0,17 l/s, ročná 1 920 m3/rok) bude vodovodná prípojka; zdrojom úžitkových vôd bude vlastná vŕtaná studňa; úžitkové vody budú spotrebovávané v systéme chladenia (prvotné naplnenie 60 m3, neskôr dopĺňanie úbytkov cca 0,6 m3/deň, 183 m3/rok), pri mokrej výpierke pyrolýzneho plynu (1 m3/hod, 7 320 m3/rok, regeneráciou je možné dosiahnuť znížene spotreby vody na cca 5 000 m3/rok), pri údržbe vonkajších plôch (120 m3/rok), pre požiarne účely (40 l/s, akumulácia v podzemnej betónovej nádrži o objeme 120 m3); predpokladá sa potreba úpravy čerpaných podzemných vôd - zmäkčovanie vody chladiaceho okruhu.

Suroviny

 výstavba - stavebné a technologické komponenty;

 prevádzka - opotrebované pneumatiky (16 000 t/rok, 52,8 t/deň), NaOH 40% hm. dodávaný vo vreciach alebo plechových sudoch a skladovaný v sklade (5 t/rok), aktívne uhlie pre dočisťovací filter po mokrej výpierke, zrážadlá pre úpravu odpadových vôd z výpierky spalín, zmäkčovadlo úpravy surovej vody pre technológiu, dusík na zadusíkovanie systému pred uvedením do prevádzky a pri odstavení (933 m3), tlakový vzduch (100 Nm3/hod).

Energetické zdroje

 výstavba - dočasné pripojenie na existujúce rozvody;

 prevádzka - pyrolýzny plyn pre KGJ (121 Nm3/1 KGJ, celková produkcia 2 670 000 m3/rok, 1 600 t/rok), elektrická energia na ohrev muflovej pece, drvenie a sušenie pneumatík, chod dopravníkov, osvetlenie a pod. (5 000 MWh/rok, prebytky pôjdu do verejnej rozvodnej siete).

Doprava a iná infraštruktúra

 výstavba - využitie jestvujúcich komunikácií a dočasnej staveniskovej (5 NA/deň, 15 ks kamiónov na dovoz technológie);

 prevádzka - dovoz surovín a odvoz výrobkov, dotknuté komunikácie sú vo variante č.1 Šarišská ul. (I/15) a ul. Pri rybníku, vo variante č.2 Hviezdoslavova ul. (I/15), intenzity nákladnej dopravy (len počas hlavnej pracovnej zmeny) pre dovoz pneumatík 11 NA/deň, 2 286 NA/rok len počas pracovných dní (v budúcnosti sa budú dovážať už preddrvené pneumatiky), pre odvoz uhlíka 2 NA/deň, odvoz pyrolýzneho oleja 3 NA/deň; ďalšia infraštruktúra - prípojky verejnej kanalizácie, prípojky na verejný rozvod pitnej vody, rozvody úžitkovej vody, rozvody nízkeho napätia, rozvody stlačeného vzduchu. (Pozn.: NA je skratka nákladné auto.)

Nároky na pracovné sily

 výstavba - 60 pracovných miest;

 prevádzka - 111 pracovných miest; prevádzka bude nepretržitá, okrem úseku drvenia odpadu, ktorý pôjde na dve denné smeny.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia

 výstavba - emisie plynných škodlivín zo spaľovacích motorov stavebnej a dopravnej mechanizácie, prašnosť počas zemných a terénnych prác;

 prevádzka - bodovými zdrojmi odpadových plynov budú nasledovné operácie:

	sušenie podrvených pneumatík horúcim vzduchom, ktorý sa pripraví spaľovaním vlastného predtým čisteného pyrolýzneho plynu v množstve cca 60 m3.h-1 a riedením vzduchom tak, aby teplota sušiacich plynov bola 100 až 120 0C. Spaľovaním uvedeného množstva pyroplynu vznikne približne 600 m3.h-1 spalín, riedením vzduchom sa objem znásobí a prechodom cez sušiareň sa sušiaci vzduch obohatí o vodnú paru a prachové častice,

	odsávanie miest so vznikom prachu - drvenie pneumatík, presypy dopravných pásov, lieviky na zavážanie muflových pecí, priestor vypúšťania pevného zbytku zo spodnej časti muflovej pece, mletie a sitovanie uhlíka a separácia kovov. Všetky uvedené miesta budú odsávané a odpadové plyny budú zavedené celkom do troch textilných rukávových filtrov a vypúšťané tromi výduchmi. Budú aplikované textilné filtre s garantovanou účinnosťou odlučovania prachu min. na úrovni 20 mg.m-3,

	kogeneračné jednotky, z ktorých budú za štandardnej prevádzky prevádzkované dve (jedna záložná), každá jednotka spáli 121 m3.h-1 predtým čisteného pyroplynu. Výstupné výfukové plyny resp. spaliny budú zavedené do koncového katalytického filtra, ktorý zabezpečí dočistenie plynov najmä redukciu oxidov dusíka (na dusík), oxidáciu CO a CO2 a zároveň aj oxidáciu nedokonale spálených uhľovodíkov vrátane polyaromatických uhľovodíkov.

Produkované emisie budú TZL, SO2, NOx, CO, TOC a VOC; technickými opatreniami (mokrá výpierka NaOH pyrolýzneho plynu, filter s aktívnym uhlím, katalyzátor za KGJ, tkanivový filter komína, textilné filtre výduchov odťahu priestorov so zvýšenou prašnosťou, uhlíkové filtre odfuku z nádrží pyrolýzneho oleja) sa s rezervou splnia emisné limity podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002; množstvá emisií budú TZL 0,72 t/rok, SO2 0,032 t/rok, NO2 7,52 t/rok, CO 1,28 t/rok; závery modelového výpočtu imisnej situácie - príspevok objektu k najvyšším koncentráciám CO, NO2, SO2, PM10, TOC na fasáde najexponovanejšej obytnej zástavby bude v oboch variantoch relatívne nízky, značne nižší ako sú hygienické požiadavky a bude sa pohybovať pod úrovňou 10% limitných hodnôt; najvyššia je koncentrácia PM10 = 4,8 µg/m3, čo je 9,6% limitnej hodnoty; vzhľadom na vzdialenosť obytnej zástavby sa vplyv objektu na znečistení ovzdušia obytnej zástavby prejaví v minimálnej miere; vyšší vplyv sa prejaví vo variante č.1, ktorý sa nachádza vo vzdialenosti 125 m od zdrojov znečistenia ovzdušia, oproti 190 m vo variante č.2; výhodnejší je variant č.2 aj z dôvodu väčšej vzdialenosti od cesty I/15, ktorá je kumulatívnym zdrojom znečisťovania ovzdušia dopravou; líniové zdroje znečistenia ovzdušia budú prístupové komunikácie, celkové dopravné intenzity v rozsahu 16 NA/deň, 60 OA/deň, počas pracovných dní v hlavnej pracovnej zmene vyvolajú zanedbateľné imisné príspevky NOx a CO.

Odpadové vody

 výstavba - splaškové vody budú riešené sanitárnym kontajnerom;

 prevádzka - technologické odpadové vody vzniknú z výpierky pyrolýzneho plynu;  budú regenerované zrážadlami a sedimentáciou v usadzovacej nádrži (časť regenerovaných vôd sa použije vo výrobe, zvyšok bude odoberaný autorizovanou organizáciou na likvidáciu); splaškové vody (6 400 l/deň, 1 920 m3/rok) budú odvedenie do verejnej kanalizácie a na ČOV Stropkov); dažďové vody čisté (zo striech objektov a areálových komunikácií) budú zaústené do prečerpávacej stanice a ďalej do verejnej kanalizácie; dažďové vody zaolejované (odvodnenie skladu pneumatík, drvičky pneumatík, parkoviska) budú pred odvedením do prečerpávacej stanice a verejnej kanalizácie prečistené na ORL.

Odpady

Nakladanie s odpadom sa bude riadiť platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

 výstavba (druhy, katalógové číslo, kategória odpadu) - obaly z papiera lepenky (15 01 01,O), obaly z plastov (15 01 02,O), obaly z dreva (15 01 03,O), obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok alebo kontaminované nebezp. látkami (15 01 10,N), absorbenty, handry, odevy kontaminované nebezp. látkami (15 02 02,N), betón (17 01 01,O), tehly (17 01 02,O), obkladačky dlaždice, keramika (17 01 03,O), zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky (17 01 07,O), drevo (17 02 01,O), sklo (17 02 02,O), plasty (17 02 03,O), bituménové zmesi (17 03 02,O), kovy (17 04 07,O), káble (17 04 11,O), zemina a kamenivo (17 05 04,O), izolačné materiály (17 06 04,O), stavebné materiály na báze sadry (17 08 02,O), zmiešané odpady zo stavieb (17 09 04);

 prevádzka - zaradenie podľa katalógu s uvedením kategórie odpadu (O-odpad ostatný, N-odpad nebezpečný a spôsobu nakladania (Z-zhodnocovanie, L-zneškodňovanie): oceľový kord = 19 01 18 odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 (O,Z, 812 t/rok), vody z mokrej výpierky spalín = 19 01 06 vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad (N,L), TZL z textilných filtrov z odťahu prašných priestorov = 19 02 99 odpady inak nešpecifikované (L), zvodnený kal z regenerácie odpadovej vody z čistenia pyrolýzneho plynu = 19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky (N,L), obaly od chemikálií = 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezp. látok alebo kontaminované nebezp. látkami (N,L), použité textílie na čistenie, VAPEX a pod. = 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecif., handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezp. látkami (N,L), odpad z čistenia zaolejovaných vôd = 13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody (N,L), uhlíkový filter z odfuku nádrží uhľovodíkov a aktívne uhlie z čistenia pyrolýzneho plynu = 19 01 10 použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov (N,L), kal z čistenia nádrží na skladovanie olejových výrobkov = 16 07 08 odpady obsahujúce olej (N,L), odpad z administratívy = 20 03 01 zmesový komunálny odpad (O,L), žiarivky = 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N,Z), použité akumulátory = 16 06 01 olovené batérie (N,Z), použité oleje a mazadlá = 13 01 13 iné hydraulické oleje (N,Z), 13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje (N,Z), odpad z údržby zelene = 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad (O,Z).

Hluk a vibrácie

 výstavba - hluk bude z nákladnej dopravy po verejných komunikáciách a z mechanizácie na ploche staveniska;

 prevádzka - hluk bude z nákladnej dopravy po verejných komunikáciách a z technológie závodu; emisie hluku (Lw): hrubé drvenie 90 dB, jemné drvenie 85 dB, sušenie drte 75 dB, muflová pec 80 dB, trafostanica /vetracie otvory/ 65 dB, vetracia žalúzia protihluková na fasáde 60 dB po útlme, kompresor 90 dB, dopravníkový pás Laq = 71 dB, vysokozdvižný vozík 86 dB, ťahač s návesom 90 dB, damper 90 dB (Lamax = 104 dB); hluk z dopravy bude len počas pracovných dní v hlavnej pracovnej zmene; hluk z technológie bude eliminovaný odstavením najhlučnejších prevádzok (drvenie a doprava odpadu) v nočnej dobe; výsledky podľa modelového výpočtu (VB je skratka výpočtového bodu):

variant č.1 ... VB1 bytový dom na ul. Samuela Jurkoviča (k.č.2854/3), VB2 bytový dom na ul. Samuela Jurkoviča (k.č.3111/23,41), VB3 rodinný dom na Šarišskej ul. (k.č.1475/1), VB4 penzión (k.č.1476/5), VB5 administratívna budova (k.č.2857/2), VB6 administratívna budova (k.č.2857/61); zvýšenie hluku pred obytnou zástavbou by malo oproti stavu bez realizácie závodu dosahovať hodnoty do 0,8 dB (VB1,2) počas dňa a noci, pred fasádou penziónu (VB4) dôjde k zvýšeniu hluku od závodu o 0,3 dB, vo VB5,6 (priľahlý priemyselný areál) to bude zvýšenie do 6,4 dB; v prípade variantu č.1 prevádzka závodu nespôsobí prekračovanie maximálnych prípustných hladín hluku v okolí, len ich mierne zvýšenie.

variant č.2 ... VB1prevádzková hala (k.č.670/7), VB2 prevádzková hala (k.č.660/1), VB3 administratívna budova (k.č.647/2), VB4 a VB5 bytový dom na Hviezdoslavovej ul. (k.č.638), VB6 administratívna budova navrhovaného závodu, VB7 bytový dom (k.ú.2832/18), VB8  bytový dom (k.ú.2832/19), VB9 bytový dom (k.ú.726/2); nárast hluku od prevádzky sa predpokladá len na okraji priemyselnej zóny (VB1,2), kde nebudú prekračované hodnoty hluku pre IV. kategóriu územia a na severnej časti umiestnených fasádach budov (VB7,8,9), maximálne prípustné hladiny hluku nebudú pre II. kategóriu územia prekračované, priamo na Hviezdoslavovej ul. dôjde k zvýšeniu hluku v nočných hodinách o 0,1 dB.

Žiarenie a iné fyzikálne polia

Zdrojom tepla bude muflónová pec. Muflónová pec i ďalšie prvky linky budú tepelne izolované resp. chladené chladiacou vodou.

Zápach a iné výstupy

Emisie VOC budú vznikať v súvislosti so skladovaným produktu - pyrolýzneho oleja. Nádrže budú umiestnené pod zemou, čo slúži ako prevencia voči prehrievaniu, kedy sa zvyšuje tlak pár nad hladinou uskladnených kvapalných uhľovodíkov. Ďalším opatrením je eliminácia odfuku zo skladovacích nádrží cez uhlíkové filtre.

Doplňujúce údaje

Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny sa neočakávajú.

Vplyvy na životné prostredie

Vplyvy na obyvateľstvo

Počas výstavby vzniknú emisie hluku a škodlivín z dopravy a stavebnej činnosti. Vznikne 60 pracovných miest. Počas prevádzky budú vznikať emisie hluku a škodlivín z dopravy po verejných komunikáciách a z technológie. Presahovanie hygienických limitov sa nepredpokladá. Nárast nákladnej dopravy (len v pracovných dňoch v dennej dobe) po ceste I/51 cez Stropkov bude pre rok 2012 (spustenie prevádzky) v rozsahu 2,27% (variant č.1) až 3,06% (variant č.2). V budúcnosti sa dopravné zaťaženie v dôsledku činnosti podstatne zníži plánovaním dovozu už predrvených pneumatík. Celkové dopravné zaťaženie Stropkova sa zredukuje po vybudovaní západného obchvatu. Vytvorí sa 111 pracovných miest s dlhodobou perspektívou.

V súvislosti s vplyvmi na obyvateľstvo je aktuálna otázka pachových látok, čo súvisí s obsahom síry v pneumatikách. Termický rozklad polymérnej suroviny sa bude uskutočňovať v muflových peciach. Muflové pece budú umiestnené v prestrešenej výrobnej hale,  vznikajúce produkty budú odvádzané uzatvorenými potrubiami do kondenzačného a čistiaceho systému (neutralizácia sulfánu a ďalších sírnych zlúčenín hydoxidom sodným a následné dočisťovanie adsorpciou na aktívnom uhlí), z ktorého sa pyroplyn zavedie do plynových zásobníkov a pyrokvapalina do podzemných nádrží s poistnými ventilmi. Zariadenie bude prevádzkované pri nepatrnom pretlaku v peciach a v kondenzačnej časti na zabránenie prístupu vzduchu. Z kondenzácie sa bude nasávať pyroplyn a stláčať kompresormi (dúchadlami) na tlak, pri ktorom bude skladovaný v zásobníkoch a dávkovaný do ohrevného horáka a motorov KGJ. Únik plynu z týchto častí zariadenia bude vylúčený, pretože by došlo k jeho úniku aj zo zásobníka. Spaľovaním pyroplynu v horáku na sušenie a v motoroch KGJ zoxidujú sírne látky na oxidy síry. Pri uvedených opatreniach sa dá predpokladať, že vplyv pachových látok na okolité ovzdušie bude silne obmedzený. Je treba tiež uviesť, že lokalita odporúčaného variantu č.2 je priemyselnou zónou v pomerne dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby.

Vplyvy na horninové prostredie

Manipulácia so zemina bude v rozsahu nutných výkopov pre základy objektov a pre podzemné nádrže kvapalných uhľovodíkov. Pretrvávať bude riziko úniku látok ropného pôvodu zo spaľovacích motorov a nádrží pyrolýzneho olej, prípadne chemikálií zo skladu, ako aj ďalších nebezpečných látok napr. z úseku čistenia pyrolýzneho plynu a regenerácie odpadovej vody z výpierky. Technickými opatreniami je možné riziko eliminovať na minimum.

Vplyvy na klimatické pomery

V prevádzke budú vznikať emisie CO a tepla. Imisné prírastky budú nízke bez dopadu na miestnu mikroklímu.

Vplyvy na ovzdušie

Počas výstavby budú produkované emisie plynných škodlivín zo spaľovacích motorov stavebnej a dopravnej mechanizácie a emisie TZL pri zemných a terénnych prácach. V prevádzke budú emitované plynné (SO2, NOx, CO, TOC ) a tuhé škodliviny (TZL) z komína spaľovacej jednotky pyrolýzneho plynu (výroba elektrickej energie a tepla), z výduchov odvetrávania vzdušniny z prašných výrobných priestorov (TZL), z odfuku plnenia nádrží pyrolýzneho oleja (VOC). Technickými opatreniami (mokrá výpierka pyrolýzneho plynu, filter s aktívnym uhlím, katalyzátor za KGJ, tkanivový filter komína, textilné filtre výduchov odťahu priestorov so zvýšenou prašnosťou, uhlíkové filtre odfuku z nádrží pyrolýzneho oleja) sa s rezervou splnia emisné limity podľa vyhlášky MŽP SR č.706/2002. Vo vzťahu k obytným zónam sa príspevky plynných škodlivín budú pohybovať pod úrovňou 10% limitných hodnôt. Najindikatívnejšia je koncentrácia PM10 (frakcia TZL). Nižšie zaťaženie bude vo variante č.2 kvôli odstupu od cesty I/51. Nárast intenzity nákladnej dopravy spôsobí zanedbateľné imisné príspevky NOx a CO.

Vplyvy na vodné pomery

Technologické odpadové vody budú po regenerácii čiastočne opätovne použité v prevádzke, časť bude odoberaná autorizovaným subjektom na spracovanie. Dažďové odpadové vody s obsahom ropných látok (odvodnenie skladu pneumatík, drvičky pneumatík, parkoviska) budú čistené v areáli prostredníctvom ORL. Splaškové a dažďové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie a čistené na ČOV Stropkov. Dopad na kvalitu povrchových vôd je nevýznamný. Znečisťovanie podzemných vôd sa nepredpokladá. Riziku úniku nebezpečných látok počas prevádzky či výstavby sa predíde technickými opatreniami. Odber podzemným vôd areálovou studňou sa predpokladá vo výške cca 5 300 m3/rok (0,2 l/s). Čerpanie uvedeného množstva nespôsobí žiadne zásadné ovplyvnenie prúdenia či režimu podzemných vôd. Vplyv na odtokové pomery v dôsledku odvedenia zrážkových vôd do kanalizácie je nepodstatný.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou zámeru dôjde k trvalému záberu pôd v rozsahu do 4,8 ha. V prípade variantu č.2 ide o poľnohospodársku pôdu v kategórii TTP. Príslušný pozemkový úrad podmienečne súhlasí s jej použitím na nepoľnohospodárske účely. Ku kontaminácii pôd by mohlo dôjsť v prípade havárie. Znečistenie okolitých pôd imisným spádom sa neočakáva. So zhrnutou humusovou skrývkou je potrebné naložiť v zmysle budúcej Bilancie humusovej skrývky vypracovanej v súlade s vyhláškou MP SR č.508/2004 v znení ďalších predpisov.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

V území sa vyskytujú synantropné travinno-bylinné spoločenstvá typické pre okraje ľudských sídiel. Nepredpokladá sa likvidácia žiadnych chránených, vzácnych, či ohrozených biotopov a druhov. Blízkosť Ondavy vo variante č.2 indikuje možnosť návštev lokality zástupcami avifauny. Územie je územným plánom už vymedzené pre priemyselnú činnosť a okolo povedie aj obchvat Stropkova.

Vplyvy na krajinu

Zámer je plánovaný v urbanizovanom prostredí resp. na jeho okraji, čím sú scenérické vplyvy zmiernené na minimum. Lokálne sa štruktúra krajiny zmení na plochy zastavané a spevnené na úkor travo-bylinných porastov. Variant č.2 je v blízkosti nadregionálneho biokoridoru Ondava. Z hľadiska ruchu je dopad vo vzťahu k Ondave, ale tiež v smere obytných zón, možné zmierniť výsadbou zelene, čo by malo aj scenérický význam. Rozsah záberu a súčasný význam lokalít z hľadiska celkovej ekologickej stability krajiny je však nízky, preto sa nepredpokladá významný dopad vo vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju.

Vplyvy na urbány komplex a využívanie zeme

Počas výstavby bude pozitívne dotknutý miestny stavebný priemysel. Dotknutý bude hlavne obor odpadového hospodárstva. Stratégia odpadového hospodárstva EÚ i SR je orientovaná na 100%-tné zhodnocovanie všetkých zhodnotiteľných odpadov, pričom príslušné strategické dokumenty stanovujú prísne míľniky v dosiahnutí tohto cieľa. Navrhovaná prevádzka je ekologickým zariadením s výrobou druhotných surovín, elektrickej energie a tepla. Výhodou sú primerané vstupy a výstupy z hľadiska kvantitatívneho i kvalitatívneho. V únosnej miere sa intenzifikuje dopravné zaťaženie územia. Poľnohospodárska výroba nebude podstatne zasiahnutá - záber pôd je malý, nenarušuje sa ucelenosť honov, poľnohospodársky význam lokality (variant č.2) nie je zásadného charakteru. Realizácia zámeru bude mať dopad na energetický priemysel - odovzdávanie prebytku elektrickej energie do rozvodnej siete.

Iné vplyvy

Neočakáva sa žiadny dopad na kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické a iné geologicky významné lokality, kultúrne hodnoty nehmotnej povahy a pod.

Hodnotenie zdravotných rizík

Vplyvy na verejné zdravie je možné predpokladať prostredníctvom ovplyvnenia faktorov životného prostredia: znečistením voľného ovzdušia a zvýšením hladín hluku vo vonkajšom prostredí zo stacionárneho bodového a líniového zdroja. Pri hodnotení zdravotných rizík sa vychádzalo z Rozptylovej štúdie (Hesek,F.,III/2009) a z Hlukovej štúdie (Lakoštík,A.,II/2009).

 Odhad zdravotného rizika - imisie (pozn.: vychádzalo sa z výpočtov krátkodobých 60 min. koncentrácií a z príspevkov ostatných zdrojov v oblasti podľa údajov meraní SHMÚ):

Variant č.1

| Látka | A-technol.zdroj | B-ostatné zdroje | C-imisný limit | Index rizika A/C | Index rizika (A+B)/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 4,8 µg/m3 | 25 µg/m3 | 50 µg/m3 | 0,096 | 0,59 |
| SO2 | 21,0 µg/m3 | 5 µg/m3 | 350 µg/m3 | 0,06 | 0,074 |
| NO2 | 4,5 µg/m3 | 10 µg/m3 | 200 µg/m3 | 0,022 | 0,072 |
| CO | 27,0 µg/m3 | 400 µg/m3 | 10000 µg/m3 | 0,003 | 0,0427 |
|  |  |  |  | ? 0,181 | ? 0,77 |

Variant č.2

| Látka | A-technol.zdroj | B-ostatné zdroje | C-imisný limit | Index rizika A/C | Index rizika (A+B)/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 3,8 µg/m3 | 25 µg/m3 | 50 µg/m3 | 0,076 | 0,576 |
| SO2 | 20,0 µg/m3 | 5 µg/m3 | 350 µg/m3 | 0,057 | 0,071 |
| NO2 | 2,9 µg/m3 | 4 µg/m3 | 200 µg/m3 | 0,015 | 0,0345 |
| CO | 8,0 µg/m3 | 125 µg/m3 | 10000 µg/m3 | 0,0008 | 0,013 |
|  |  |  |  | ? 0,148 | ? 0,68 |

Suma vypočítaných hodnôt so zohľadnením pozadia je v prípade oboch variantov u

- PM10 pod limitom na ochranu ľudského zdravia 50 µg/m3;

- SO2 hlboko pod úrovňou koncentrácie, ktorá vyvoláva exacerbáciu respiračných symptómov u citlivých osôb (250 µg/m3 počas 24 hodín) a zmeny pľúcnych funkcií u astmatikov pri akútnej expozícii (1 000 µg/m3 počas 10 minút); SO2 ako prevažne dráždivá škodlivina, ani po sprevádzkovaní nového zdroja nebude dosahovať hodnoty vyvolávajúce zdravotné riziká;

- NO2 pod úrovňou koncentrácií, ktoré vyvolávajú pľúcne reakcie u astmatikov, kde nárast pohotovosti bronchiálnej reakcie u astmatikov je preukázaný pri koncentrácii NO2 200 µg/m3, vplyv na pulmonálne funkcie od 500 µg/m3, pričom na vyvolanie zmien pulmonálnych funkcií u zdravých jedincov sú potrebné koncentrácie až 1 800 µg/m3;

- CO pod úrovňou koncentrácií vyvolávajúcich zmenu zdravotného stavu exponovanej populácie (pozn.: CO sa viaže na hemoglobín za tvorby COHb, čo vedie k redukcii prenosu kyslíka krvou a následnej hypoxii tkanív. Kritická úroveň v krvi je na úrovni 2,5% COHb, kde WHO odporúča pre 8-hod. priemer CO hodnotu 10 000 µg/m3, pre 60-min. priemer hodnotu 30 000 µg/m3).

Prchavé organické zlúčeniny (VOC) boli vzhľadom na ich nízke emisie zahrnuté pod celkové organické látky (TOC). Nehodnotil sa obsah benzénu, pretože jeho koncentrácia by bola nižšia ako 1 µg/m3. Nakoľko koncentrácie TOC sú uvedené skupinovo, kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík nie je relevantné. V prípade možného vplyvu benzénu odhadovaná koncentrácia pod 1 µg/m3 je nižšia ako priemerná ročná koncentrácia benzénu zistená meraním na pozaďovej stanici EMEP Vodná nádrž Stariná, kde v roku 2005 bola na úrovni 1,1 µg/m3, pričom limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí je 5 µg/m3 s dosiahnutím od 1.1.2010.

Záver: odhad zdravotných rizík z expozície znečisťujúcim látkam v ovzduší zo stacionárnych a mobilných zdrojov nepreukázal zvýšené zdravotné riziko pre zdravie obyvateľov v žiadnom z variantov. Hodnoty sumárnych indexov neprekračujú hraničnú hodnotu 1 ani pri zohľadnení súčasného znečistenia ovzdušia. Menšie zdravotné riziko je v prípade variantu č.2.

 Odhad zdravotného rizika - hluk

Požiadavky bezpečného životného prostredia vo vzťahu k hlučnosti sú definované v zákone č. 355/2007 Z.z. v znení noviel a vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z.z. Podľa WHO vplyv na zdravie možno pozorovať pri týchto úrovniach hladín hluku: hluk v životnom prostredí nad 55 dB vedie k významnej podráždenosti, hladiny hluku medzi 65 až 70 dB môžu byť rizikovými faktormi pre učenie a ischemické choroby srdca, hladiny hluku vo vonkajšom prostredí na úrovni 40 až 60 dB môžu rušiť spánok, dopravný hluk nad 70 dB môže spôsobovať sluchové straty.

Hodnotenie predikovaných hladín hluku na zdravie:

Očakávaný príspevok hlukovej záťaže vplyvom stacionárnych zdrojov hluku prevádzky bude relatívne nízky. V prípade chránených priestorov, za ktoré je možné vo variante č.1 považovať výpočtové body VB 1,2,3,4 a vo variante č.2 VB 4,5,7,8,9, sa predikované hladiny hluku od stacionárnych zdrojov v dennej dobe pohybujú od 40,1 do 47,5 dB (variant č.1) resp. od 30,4 do 44,9 dB (variant č.2), t.j. nebudú presiahnuté prípustné hodnoty a súčasne sú pod úrovňou hodnôt hlučnosti, nad ktorými je popisovaný výskyt poškodenia zdravotného stavu obyvateľov.

V nočnej dobe sa hodnoty hluku od stacionárnych zdrojov pohybujú od 30,8 dB do 38,8 dB (variant č.1) resp. od 22,3 do 35,5 dB (variant č.2), t.j. nebudú presiahnuté platné prípustné hodnoty a súčasne sú pod úrovňou hodnôt ktoré môžu rušiť spánok.

Pri zohľadnení hlučnosti dopravy sa celková hlučnosť pred chránenými priestormi VB 1,2,3,4 zvýši v dennej dobe do 0,8 dB, v nočnej dobe do 0,6 dB (variant č.1) resp. pred chránenými priestormi VB 4 a 5 zvýši v dennej dobe o 0,1 dB, v nočnej dobe k merateľnému zvýšeniu hluku nedôjde (variant č.2). Takúto zmenu hlučnosti sluchový orgán človeka nie je schopný rozoznať. Vo variante č.2 k významnejšiemu zvýšeniu hlučnosti dôjde pred chránenými priestormi vo výpočtových bodoch VB 7,8,9, nebudú však prekročené prípustné hodnoty hluku pre dennú a nočnú dobu pre II. kategóriu územia.

Relatívne nízke zvýšenie celkovej hlučnosti je spôsobené súčasnou dopravnou hlučnosťou a hlučnosťou pozadia v priemyselnej oblasti. Súčasný hluk z dopravy dosahuje na Hviezdoslavovej ulici podľa predikcie v noci hodnoty hluku na úrovni 62 dB, v dennej dobe na úrovni 74 dB. Vzhľadom k tejto skutočnosti sa hlukové klíma pred dotknutými chránenými priestormi vplyvom realizácie investície významne nezmení.

Závod na zhodnocovanie polymérnych odpadov sa nebude prejavovať ako dominantný zdroj hlučnosti. Z psychologického hľadiska môže pri umiestnení investičného zámeru v južnej lokalite pozitívne pôsobiť skutočnosť, že areál prevádzky bude od okolitej zástavby tienený priemyselnou zónou, najmä vo vzťahu k významnosti subjektívneho postoja ľudí k hluku.

Záver:

Vykonaná predikcia hlukových hladín preukázala, že realizáciou zámeru sa hlukové klíma pred chránenými priestormi významne nezmení. Prevádzka závodu nespôsobí prekračovanie maximálnych prípustných hladín hluku, len ich mierne zvýšenie. Predpokladom je dodržanie navrhnutých opatrení. Vykonanú teoretickú predikciu hluku je potrebné overiť uskutočnením objektívnych meraní hluku vo vonkajšom prostredí po realizácii investície.

Riziká činnosti

- porucha na úseku spaľovania a čistenia pyrolýzneho plynu - možné riziká, prevenciu a sanáciu vytypujú prevádzkové a havarijné plány;

- poškodenie systému chladenia - zabezpečí sa havarijná nádrž chladiacej vody, riešené bude núdzové chladenie, aby nemuselo dôjsť k odstávke, resp. zvyšovaniu počtu nábehov;

-  únik roztoku NaOH (používaného pre mokrú výpierku), únik kalovej vody s obsahom zrážadiel (regenerácia absorbčného roztoku), únik škodlivín odlúčených do absorbčného roztoku z pyrolýzneho plynu - pod zariadeniami mokrej výpierky a regenerácie absorpčného roztoku sa umiestnia záchytné nádrže, napojené na havarijnú nádrž;

- poškodenie čerpadiel pre absorpčné hospodárstvo - k dispozícii bude zálohové čerpadlo

výpadok elektriny - záložný dieselgenerátor;

-  únik kvapalných uhľovodíkov z nádrží pri prečerpávaní - riešená bude betónová plocha opatrená poterom odolným voči priesaku ropných látok vyspádovaná do havarijnej nádrže; zásobníky budú zabezpečené dvojplášťovým prevedením a kontrolou úniku do medziplášťa; úniku z transportných trás sa predíde realizáciou podlahy z nepriepustného betónu a vyspádovaním do vpuste zaústenej do akumulačnej havarijnej nádrže; drobné úniky je možné eliminovať posypom absorpčnou hmotou napr. Vapexom;

- úniky chemikálií, napr. NaOH, zo skladu - sklad bude mať nepriepustnú podlahu vyspádovanú do havarijnej nádrže;

- riziko požiaru uhľovodíkov, alebo výbuchu pri naakumulovaní výbušnej zmesi prachových uhlíka - odsávanie priestoru so zvýšenou produkciou prachových úletov, realizácia bezpečnostných stien na sklade uhlíka, riešenie požiarnej ochrany bude oprávnenou osobou v súčinnosti s príslušným orgánom Hasičského a záchranného zboru (pozn.: prevádzka nepodlieha režimu zákona o prevencii závažných priemyselných havárií).

V. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo súvislú európsku sústavu chránených území (Natura 2000)

Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území v 1. stupni ochrany prírody a krajiny podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Okolité chránené územia prírody a krajiny sú od Stropkova vzdialené: CHKO Východné Karpaty 15 km, CHA Driečna 15 km, SKCHVU011 Laborecká vrchovina 30 km, SKUEV0043 Kamenná 12 km. Pre ďalšiu etapu budovania siete NATURA 2000 sa navrhuje SKUEV0758 Ondava, ktoré je v susedstve s navrhovanou lokalitou variantu č.2. Vo vlastnom priestore lokalít sa nenachádzajú žiadne biotopy európskeho alebo národného významu, a nebol tu zistený žiadny biotop druhu, či chránené, vzácne a ohrozené druhy živočíchov alebo rastlín. Navrhovanou činnosťou nie sú priamo dotknuté žiadne chránené záujmy prírody a krajiny.

Záujmové územie sa nachádza v OP III. stupňa vodárenského zdroja Ondava - Kučín, ktorého režim ochrany bol stanovený rozhodnutím Vsl. KNV v Košiciach č. 498/81/82 zo dňa 25.1.1982. Potrebné je dodržať úpravy hospodárskych činností a obmedzenia vyplývajúce z rozhodnutia.

# VI.   ZÁVERY

1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva z hľadiska pravdepodobnosti, rozsahu, trvania, povahy, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, zámeru, stanovísk orgánov a organizácií príslušných pre navrhovanú činnosť a obcí dotknutých navrhovanou činnosťou a za súčasného stavu poznania sa podmienečne

o d p o r ú č a

realizácia navrhovanej činnosti predloženej KFŠ - DELTA, s.r.o., Bardejov „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou“, za predpokladu splnenia podmienok a realizácie opatrení uvedených v častí VI. Závery, bod 3. Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie tohto záverečného stanoviska. Neurčitosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie je potrebné vyriešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie pre povolenie činnosti podľa osobitných predpisov.

Zároveň ale upozorňujeme, že podmieňujúce a nesúhlasné stanovisko podalo mesto Stropkov, RÚVZ vo Svidníku, SVP Košice a Priatelia Zeme SPZ.

2. Odporúčaný variant

Odporúča sa realizácia variantu  č.2 umiestneného v južnej časti mesta Stropkov.

Voči novému výrobnému postupu sú námietky zo strany subjektov, najmä z dôvodu doposiaľ nepoznaného vplyvu na životné prostredie. Je obava, že môže dôjsť k zvýšeniu negatívneho vplyvu na životné prostredie v meste Stropkov. Pretože sa jedná o doposiaľ neodskúšanú technológiu, aj keď riešenie je porovnateľné s technológiami patentovanými vo svete, odporúča sa uskutočniť skúšobnú prevádzku za účelom preukázania vplyvu na životné prostredie, najmä čo sa týka ochrany ovzdušia. Výsledky je potrebné predložiť RÚVZ vo Svidníku, mestu Stropkov a  MŽP SR.

3. Odporúčané podmienky pre etapu prípravy a realizácie navrhovanej činnosti

Na základe správy o hodnotení, odborného posudku vypracovaného podľa ustanovení § 36 zákona, doručených stanovísk orgánov štátnej správy, výsledkov verejného prerokovania navrhovanej činnosti a zvážení možných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sa odporúča povoľujúcemu orgánu podmieniť prípravu a realizáciu navrhovanej činnosti splnením nasledujúcich podmienok a ich riešenie zapracovať do dokumentácie pre povoľovacie konanie:

Projektová príprava

1.  Vykonať inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum v lokalite závodu.

2. Vypracovať odborne spôsobilou osobou plán protipožiarnej ochrany a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu.

3. Naprojektovať protizáplavovú ochrannú hrádzu podľa požiadaviek a podmienok správcu dotknutého vodného toku.

4. Potrebné je rešpektovať zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov § 16 ods. 1 písm. a). Pre prípad mimoriadneho zamorenia ovzdušia nebezpečnými látkami je v ďalšom stupni PD potrebné doplniť návrh riešenia požiadaviek z hľadiska civilnej ochrany podľa § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.

5. Pri príprave diela resp. k vydaniu súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na umiestnenie a povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné dodržiavať požiadavky § 22 ods.1 zákona č. 478/2002 Z.z. (o ochrane ovzdušia) v znení ďalších predpisov.

Technické a technologické opatrenia

6. Výsadbou zelene vybudovať kompenzačnú protihlukovú a optickú bariéru voči spoločenstvám Ondavy, ktorá je záujmom ochrany prírody a krajiny, ako aj voči obytným zónam; vhodná je dvojetážová - kríky a stromy - z pôvodných druhov vytypovaných odborníkom s príslušnou kvalifikáciou.

7. V súlade s príslušnou vyhláškou spracovať Bilanciu humusovej skrývky, v časti o uplatnení odobratého pôdneho krytu uvažovať s jeho opätovným použitím na rekultiváciu areálu staveniska.

8. Zabezpečiť regeneráciu odpadových vôd z mokrej výpierky pyrolýzneho plynu za účelom zníženia spotreby vody a vzniku kalových odpadov.

9. Dodržiavať ustanovenia vodného zákona upravujúce zaobchádzanie s nebezpečnými látkami; v súlade s príslušnou vykonávacou vyhláškou vypracovať k tomu havarijný plán s dôrazom na tieto body:

- realizovať všetky dostupné opatrenia na zabránenie úniku ropných látok zo stavebných a dopravných mechanizmov (napr. zabezpečiť ich dobrý technický stav) v čase výstavby a z dopravných mechanizmov a technológie počas prevádzky; bežnú údržbu, predstavujúcu najmä drobné opravy, doplňovanie pohonných hmôt alebo výmenu oleja u stavebných a dopravných mechanizmov prevádzať len na plochách na to určených;

- stavenisko a následne jednotlivé pracoviská prevádzky zabezpečiť dostatočným množstvom absorbentov nebezpečných látok;

- uprednostniť minimalizáciu skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami na stavenisku; pokiaľ je táto činnosť nevyhnutná, zabezpečiť ju v súlade s platnými predpismi;

- umiestniť zásobníky kvapalných uhľovodíkov do izoláciami opatrenej podzemnej vane o dostatočnom objeme zabraňujúcej ich vyplaveniu spodnou vodou;

- realizovať havarijné zabezpečenie prevádzky proti nekontrolovateľnému úniku nebezpečných látok do vôd a pôd;

- pred spustením linky na zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík do prevádzky vykonať skúšku tesnosti kanalizácie odpadových vôd, ďalej skúšku tesnosti potrubí na transport tekutých uhľovodíkov, ako aj potrubí a nádrží iných nebezpečných tekutých látok (napr. absorpčný roztok a pod.);

- počas prevádzky pravidelne vykonávať kontrolu tesnosti všetkých čerpadiel a zariadení s indikáciou potenciálneho úniku kvapalných nebezpečných látok;

- plochu určenú pre stáčanie kvapalných uhľovodíkov zastrešiť za účelom minimalizovania rizika kontaminácie dažďových vôd;

- plochu určenú pre dočasné uskladňovanie pneumatík odkanalizovať do kanalizácie vedenej cez ORL;

- dodržiavať prevádzkové predpisy a vykonávať pravidelný servis inštalovaného ORL;

- v prípade kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami, tú okamžite zneškodniť v súlade so zásadami nakladania s nebezpečným odpadom.

10. Pri výstavbe i prevádzke závodu je potrebné dodržiavať záväzné podmienky hospodárskeho využívania územia a obmedzenia v OP III. VZ Ondava - Kučín, kde je zámer situovaný, vymedzené v rozhodnutí VKNV - OPLHVH č.498/81/82 zo dňa 25.1.1982 a zároveň dodržiavať príslušné ustanovenia vodného zákona a vykonávacích vyhlášok.

11. Prašnosť v čase výstavby minimalizovať dôkladným zakrytím prepravovaných materiálov plachtou, v prípade potreby zvlhčovaním staveniska a príjazdových komunikácií, obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu a zaistením dôkladného čistenia verejných komunikácii a nákladnej dopravy pred vstupom na verejné komunikácie.

12. Plynné emisie zo spaľovacích motorov minimalizovať udržiavaním stavebných mechanizmov, vozidiel a iných zariadení v dobrom technickom stave, ako aj dôkladnou organizáciou dopravy a stavebných prác za účelom vylúčenia zbytočných prejazdov dopravných prostriedkov a chodu motorov naprázdno.

13. Dôsledne dodržiavať prevádzkové predpisy inštalovaných technologických zariadení, s dôrazom na pravidelnú kontrolu, servis, a tesnosť prevádzkových súborov indikovaných pre únik fugitívnych emisií.

14. Vykonávať pravidelnú kontrolu odlučovacích zariadení a v prípade potreby meniť textilné a uhlíkové filtre.

15. Potrebné je dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania nových zdrojov podľa prílohy č.3 vyhlášky MŽP SR č.706/2002 v znení:

-  kapitoly 1.3 pre tuhé znečisťujúce látky: Pri drvení bude síce spracovávaná vlhká surovina, čím sa množstvo emisií prachu z drvičov zníži na minimum, ale zároveň je potrebné je všetky technologické miesta s tvorbou prachu hermetizovať a odsávať, odpadové plyny filtrovať v rukávových textilných filtroch s garantovaným výstupom prachu 20 mg.m-3.

-   kap. 4.6 pre organické plyny a pary: Zníženie obsahu organických látok sa dosiahne kondenzačným systémom, systémom skladovania a následným spálením. V pyrokvapaline bude obsah týchto látok relatívne menší, emisie budú obmedzované tesnosťou celého zariadenia z dôvodu práce pri zvýšenom tlaku. Nádrže je potrebné tak, ako sa plánuje vybaviť snímaním hladiny (stavoznak) a blokovaním proti preplneniu. Časť organických pár a plynov pár unikne pri odčerpávaní prevádzkového zásobníka do prepravnej cisterny. Celkové množstvo a časové trvanie bude síce zanedbateľné, avšak v prípade preukázania indikácií počas skúšobnej prevádzky bude potrebné uvažovať s rekuperáciou pár. Minimalizácii emisií napomôžu aj potrubné prepojenia z bezošvých oceľových rúr, ploché príruby s účinnými vejárovými podložkami a tesneniami, použitie armatúry len s preskúšanou prípustnou netesnosťou a pod.

-  kap. 4.7 pre pachové látky: Sulfán a iné sírne zlúčeniny v pyroplyne sa síce budú neutralizovať mokrou výpierkou NaOH a na uhlíkových filtroch, a ich úniku sa zabráni vytvorením mierneho podtlaku v systéme muflová pec - kondenzačná časť - plynojem - potrubia a spaľovaním na horákmi jednotiek sušenia a KGJ, kde sírne látky zoxidujú na oxidy síry. Potrebné je však dbať na zvýšené opatrenia v oblasti tesnosti systému, prípadne priestory stavebne uzavrieť.

16.   Pri nakladaní s odpadom riadiť sa právnymi predpismi upravujúcimi oblasť odpadového   hospodárstva, najmä:

- všetky odpady vznikajúce v priebehu výstavby a počas prevádzky skladovať a nakladať s nimi v súlade zo zákonom, zmluvne v réžii subjektov  s príslušnými oprávneniami;

- počas prevádzky vznikajúci odpad v maximálnej možnej miere separovať a zhodnocovať; vznikajúce nebezpečné odpady uskladňovať v uzavretých a označených priestoroch a nakladať s nimi v zmysle platných právnych predpisov.

17. Surovinovú bázu orientovať podľa možnosti na dovoz už preddrvených opotrebovaných     pneumatík za účelom zníženia dopravnej záťaže územia.

18. V záujme zníženia záťaže obyvateľstva zvýšeným hlukom riešiť dopravnú obsluhu a nasadzovať stavebné mechanizmy do výkonu počas výstavby len po skutočne potrebnú dobu a rešpektovať časový limit od 7:00 do 19:00 počas pracovných dní a v sobotu od 8:00 do 13:00.

19. Dopravnú obsluhu prevádzky, realizovanú nákladnými autami, vykonávať len počas pracovných dní v čase od 7:00 do 19:00.

20. Prijať logistické opatrenia vedúce k maximálnemu vyťaženiu kapacít dopravných prostriedkov, zabezpečujúcich mimoareálový transport vstupných surovín a pyrolýznych produktov.

21. Pre chod zariadení na drvenie odpadu dodržiavať časové rozpätie od 6:00 do 22:00 počas pracovných dní.

22.  Pre prípad výpadku dodávky elektrickej energie vybaviť prevádzku náhradným zdrojom.

##### Organizačné opatrenia

23. Vypracovať všetky potrebné prevádzkové, havarijné a servisné poriadky a ďalšie interné predpisy v zmysle osobitých právnych predpisov.

24. Viesť evidenciu a poskytovať všetky údaje o prevádzke požadované legislatívou, príslušným orgánom štátnej správy.

25. Plniť aj ďalšie ustanovenia osobitných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia.

26. Pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie navrhovanej činnosti spracovať a predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia postup výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok.

27. Pri podaní žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie navrhovanej činnosti vypracovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia.

28. Konkretizovať subjekty, ktoré budú zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby, ako aj počas prevádzky.

29.	Ak pyrolýzny olej ako alternatívne palivo nebude vyhovovať požiadavkám vyhlášky MŽP SR č.53/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vo väzbe na novú smernicu EÚ a Rady 2008/98/ES o odpadoch, je možné iba jeho zneškodnenie ako odpadu a to spaľovaním alebo spoluspaľovaním.

30.	Vo vzťahu k uvoľňovaniu, prenosu a monitorovaniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, pôdy a vody je potrebné dodržiavať  nariadenie (ES) č.166/2006 (register E-PRTR), zákon č.205/2004 Z.z. a vyhlášku MŽP SR č.411/2007 Z.z.

31.	V ďalšom povoľovacom konaní uviesť garantovanú hodnotu TZL na výstupe spalín zo spaľovania pyrolýzneho plynu čisteného mokrou pračkou s roztokom NaOH a látkovým filtrom s aktívnym uhlím do ovzdušia komínom o výške 13,5 m.

32.	Vzhľadom na to, že niektoré SO spĺňajú podmienky vodnej stavby v zmysle § 52 a § 32 zákona č.  364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať o vodoprávne povolenie na ich realizáciu. Miestne a vecne príslušným orgánom je ObÚ ŽP Stropkov.

33.	Riešiť odvádzanie dažďových vôd iným spôsobom, nakoľko Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice nesúhlasí s tvrdením, že mestská ČOV má dostatočnú kapacitu pre splaškové aj dažďové vody z prevádzky.

34.	V ďalšom povoľovacom konaní uviesť zvozovú štúdiu, počet pracovníkov, uviesť koncentrácie polutantov v odpadových vodách z referenčnej technológie a stanovisko vodárenskej spoločnosti k hodnotám koncentrácií.

4.    Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zhodnotenia písomných stanovísk

Záverečné stanovisko bolo vypracované na základe výsledkov procesu posudzovania, informácií uvedených v zámere, stanovísk zainteresovaných subjektov, odborného posudku, výsledku verejného prerokovania s občanmi dotknutého územia a doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a zostavovateľmi zámeru. Environmentálne nežiadúce vplyvy, ktoré môžu vzniknúť navrhovanou činnosťou, sa dajú technickými a technologickými opatreniami upraviť na úroveň podľa ustanovení platnej legislatívy.

V rámci posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona, MŽP SR bralo do úvahy stav využitia územia a únosnosť prírodného prostredia, povahu a rozsah navrhovanej činnosti, súlad s územno-plánovacími zámermi dotknutej obce, úroveň spracovania zámeru. Prihliadalo sa pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania. Zvažované boli možné negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľstva záujmového územia, ako aj predpokladaná účinnosť navrhovaných opatrení.

Predložený zámer s doplňujúcimi informáciami, napriek niektorým pripomienkam v stanoviskách orgánov, spĺňa požiadavky podľa zákona a preukazuje potenciálne pozitívne a negatívne vplyvy realizácie hodnotenej činnosti v miere dostatočnej na to, aby na jeho základe bolo možné kladne rozhodnúť o realizácii navrhovanej činnosti.

Navrhovaná činnosť je ekologickou prevádzkou, ktorá napĺňa strategické ciele v znižovaní objemu zneškodňovaných odpadov a využívaní odpadov ako zdroja druhotnej suroviny, čím sa šetria primárne zdroje. Navrhovaná prevádzka materiálového zhodnocovania opotrebovaných pneumatík pomocou pyrolýzy je v súlade s národnými i európskymi strategickými dokumentami. Existujúce POH okresu Stropkov a Prešovského kraja v smernej časti vyjadrujú podporu rozvoju technológií šetriacich prírodné zdroje a zhodnocovaniu odpadov procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín s preferenciou materiálového zhodnocovania pred energetickým. POH SR na roky 2006 - 2010 priamo vyslovuje požiadavku materiálneho zhodnocovania až 98% opotrebovaných pneumatík a iných gumových odpadov, energetického len 2%. Európsky parlament schválil v júni 2008 novú smernicu č. 2008/98/EC o odpadoch. Hierarchia nakladania s odpadom je stanovená v smere: predchádzanie vzniku odpadov, opätovné využitie, materiálové využitie, iné využitie (napr. energetické), zneškodnenie. Členské štáty sú zaviazané prijať opatrenia na podporu možností, ktoré poskytujú najlepší celkový environmentálny výsledok.

Posudzovaná technológia spracovania polymérnych zložených odpadov je jednou z alternatívnych možností, ktorá je založená na pyrolýze čiže degradácii dlhých molekúl na kratšie, čo sa v poslednom období často využíva aj v rafinériách v snahe zvýšiť podiel motorových palív na úkor menej žiadaných ťažkých mazutových a olejových frakcií z primárneho spracovania ropy (krakovanie, drastickejšia pyrolýza, reformovanie a pod.). Pri navrhovanej činnosti bude proces prebiehať obvyklou technológiou ohrevu pecí s podrvenou surovinou pri vysokých teplotách a separáciou vznikajúcich produktov rôzneho skupenstva. Kvapalný produkt je zavedený do skladovej nádrže a neskondenzovateľné za normálnych podmienok plynné produkty, sú odvedené do plynových zásobníkov s následným spálením v kogeneračných jednotkách na výrobu elektrickej energie, prípadne v horáku na prípravu horúceho vzduchu.  Materiálovo využité budú aj obidva tuhé zvyšky rozkladného procesu.

Nepretržite sa zvyšujúce množstvo plastových výrobkov vrátane odpadových pneumatík vyvoláva potrebu ich materiálového využitia v súlade so stratégiou odpadového hospodárstva EÚ a SR. Materiálové využitie je v doterajšej praxi z veľkej časti realizované mechanickými prípadne termickými postupmi spracovania na druhotné (sekundárne) výrobky, ktoré majú obmedzený rozsah využitia, energetické využitie je menej efektívne. Z toho dôvodu si vyššia úroveň využitia pneumatík vyžaduje zásadný zásah do pôvodných makromolekulových reťazcov a ich štiepenie na kratšie uhľovodíkové molekuly, ktoré majú väčšiu využiteľnosť. Takúto koncepciu má aj predložená technológia pyrolytického rozkladu pôvodnej hmoty.

Navrhovaná technológia preferuje materiálové zhodnotenie pred spaľovaním za využitia vznikajúceho tepla, čím sa šetria prírodné nedostatkové surovinové zdroje najmä ropa prípadne zemný plyn. Predložený postup spoločnosti s r.o. KFŠ - Delta si prioritne kladie za cieľ materiálové zhodnotenie na cennú organickú hmotu, menší podiel okolo 20 % sa energeticky zhodnotí na výrobu elektrickej energie a čiastočne aj tepla. Tým sa stáva proces pyrolýzy v muflových peciach energeticky sebestačný s minimálnym nárokmi na externé dodávky energie.

Z hľadiska ochrany ovzdušia bude technológia vplývať na ovzdušie len spalinami pyroplynu, ktorý bude dôkladne čistený, takže bude plne porovnateľný so spaľovaním bežných uhľovodíkových plynov (napr. propán-butánovej zmesi LPG). Z mechanického spracovania budú vznikať tuhé látky vo forme prachu eliminovaného vo filtroch. Opatrenia na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok na koncových zariadeniach ako katalytický filter na čistenie výfukových plynov z KGJ, textilné filtre na obmedzovanie tuhých látok s vysokou účinnosťou, účinný absorbér na pranie surového pyrolýzneho plynu alkalickým roztokom od kyslých prímesí a následné dočisťovanie pyroplynu pomocou aktívneho uhlia zabezpečia dodržanie určených emisných limitov s dostatočnou rezervou.

Pre zabezpečenie komplexného a čo najefektívnejšieho využitia kvapalného pyrolýzneho produktu (uhľovodíková zmes s vlastnosťami benzínovo-petrolejovej frakcie) s obsahom energeticky bohatých kvapalných uhľovodíkov bude potrebná spolupráca s výrobcami pohonných hmôt prípadne iných chemických produktov napr. rozpúšťadiel náterových hmôt. Vzhľadom na predpokladanú relatívnu čistotu tohto produktu s určitým obsahom síry a nevýznamným obsahom halogénov, dusíka a kovov je možné uvažovať s ich primeranou úpravou v smere využitia aj ako kvapalného paliva.

V emisnej štúdii bolo vykonané porovnanie technológie pyrolýzy pneumatík s požiadavkami BAT. Vzhľadom na vlastné know-how posudzovanej technológie s niekoľkými originálnymi riešeniami vrátane opatrení na minimalizáciu únikov znečisťujúcich látok do pracovného prostredia a ovzdušia a tiež absenciu všeobecne akceptovanej technológie materiálového zhodnotenia pneumatík resp. ďalších polymérnych (plastových) odpadov bola technológia spracovania v muflových peciach označená za stav techniky zodpovedajúcej kritériám BAT.

Vstupy (pneumatiky, NaOH, aktívne uhlie, zrážadlá, zmäkčovadlá vôd, dusík) z hľadiska kvantitatívneho sú primerané, na trhu SR dostupné, použité chemické látky sú bežne používané aj v iných chemicko-technologických procesoch. Tuhé, kvapalné a plynné výstupy činnosti (kaly, odpadová voda, odpadový vzduch) ako vedľajšie odpadové produkty výroby budú čistené resp. sú technicky a technologicky riešené v súlade s koncepciami úpravy podľa súčasných právnych predpisov na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia. Intenzita dopravy spojená s dovozom surovín a odvozom výrobkov sa nezvýši nad únosnú mieru. Podstatné zníženie je možné dosiahnuť dovozom preddrvených pneumatík, pričom úplná eliminácia nákladnej dopravy cez intravilán sa eliminuje po výstavbe obchvatu Stropkova.

Činnosť bude mať veľmi pozitívny vplyv regionálneho rozmeru z hľadiska vzniku nemalého počtu pracovných príležitostí v situácii stagnujúceho hospodárskeho rastu a nárastu nezamestnanosti.

Dopady na životné prostredie sú hlavne z oblasti emisií škodlivín a hluku. Táto otázka bola podrobne analyzovaná odbornými posudkami - Emisnou štúdiou, Rozptylovou štúdiou, Hlukovou štúdiou a Štúdiou hodnotenia zdravotných rizík vypracovaných renomovanými odborne spôsobilými osobami.

Závery:

1/ Odhad zdravotných rizík z expozície znečisťujúcim látkam v ovzduší zo stacionárnych a mobilných zdrojov nepreukázal zvýšené zdravotné riziko pre zdravie obyvateľov v žiadnom z variantov. Hodnoty sumárnych indexov neprekračujú hraničnú hodnotu 1 ani pri zohľadnení súčasného znečistenia ovzdušia. Menšie zdravotné riziko je v prípade variantu č.2.

2/ Vykonaná predikcia hlukových hladín preukázala, že realizáciou zámeru sa hluková situácia pred chránenými priestormi významne nezmení. Prevádzka závodu nespôsobí prekračovanie maximálnych prípustných hladín hluku, len ich mierne zvýšenie. Predpokladom je dodržanie navrhnutých opatrení.

Riziká kontaminácie podkladu nebezpečnými látkami sú technicky eliminovateľné na minimum.

Výrobky, ako pyrolýzny uhlík, pyrolýzny olej a kord sú opätovne použiteľné v rôznych odvetviach priemyslu. Napr. pyrolýzny uhlík má využitie pri výrobe gumy a plastov, v priemysle farieb a lakov, pri výrobe aktívneho uhlia s využitím v oblasti ochrany životného prostredia i v potravinárskom priemysle. Pyrolýzny olej možno využívať ako palivo, vysokooktánový prídavok do benzínov, zmäkčovač gumy a pod. Pyrolýzny plyn sa využije pre energetické účely  (výroba tepla a elektrickej energie), čo umožní minimalizovať nároky na verejnú elektrickú rozvodnú sieť, pričom prebytok vyrobenej elektrickej energie sa bude odovzdávať. Výroba energií na báze pyrolýzneho plynu sleduje spoločenskú požiadavku diverzifikácie zdrojov energií.

Odporúčaný variant č.2 v južnej časti mesta je situovaný na lokalite vymedzenej územným plánom na priemyselnú činnosť a skladové hospodárstvo. Záberom poľnohospodárskych pôd v kategórii trvalé trávne porasty nedôjde k ujme v rámci rastlinnej výroby, napr. odňatím chránených pôd alebo delením honov.

V rámci posudzovania navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručených 13 stanovísk orgánov štátnej a verejnej správy, 1 stanovisko odbornej organizácie, 1 stanovisko občianskeho združenia a 10 vysvetľujúcich stanovísk navrhovateľa tak, ako mu to ukladá výsledok Rozsahu hodnotenia. V stanoviskách zainteresovaných subjektov sa 4 subjekty k navrhovanej činnosti vyjadrili kladne, prípadne s pripomienkami, 9 subjektov nevyjadrilo súhlas ani nesúhlas a 1 subjekt vyjadril nesúhlas (RÚVZ). Mesto Stropkov prijme záväzné stanovisko až po ukončení posudzovania vplyvu na životné prostredie. Najčastejšie sa oprávnené pripomienky zo stanovísk týkali kapacitných otázok, látkového zloženia emisií, emisných limitov, monitorovania emisií a pachových látok. Navrhovateľ písomne a vyčerpávajúco reagoval na jednotlivé oprávnené pripomienky zo stanovísk opierajúc sa o skúšobné prevádzky na dvoch lokalitách a o emisnú štúdiu Hlaváča V. (II/2009).

Verejné prerokovanie zámeru a prieskum verejnej mienky poukázali na rezervovaný postoj verejnosti vyplývajúci zo zložitosti chemicko-technologických procesov, slabšej informovanosti o princípoch navrhovanej technológie, z obavy neúmerného zaťaženia ovzdušia emisiami, ako aj zlých skúseností s chemickými technológiami a ich dopadmi na životné prostredie počas minulého režimu. Problematicky boli prijaté argumenty, že sa nejde budovať spaľovňa odpadov (pričom pyrolýza polymérov je hlbokým termickým rozkladom bez prístupu vzduchu), že sem nebudú zvážané odpady z celej Európskej únie, a že do ovzdušia nebudú unikať jedovaté látky typu dioxínov (látková štruktúra pneumatík neobsahuje väzby s chlórom ani fluórom). Ďalej pochybujú o potrebnosti takejto prevádzky z hľadiska dostatku vstupných surovín vo vzťahu k existencii viacerých, údajne kapacitne pre SR postačujúcich prevádzok na spracovanie opotrebovaných pneumatík, aj keď iného technologického založenia a výstupov. Občania sa domnievajú, že sa ide na nich experimentovať, nakoľko sa nedostatočne dokumentovala iná obdobná prevádzka v SR či EÚ neakceptujúc ilustrácie bežných prevádzok na pyrolýznu depolymerizáciu, napr. plastov s tým, že každé technologické zariadenie má svoje špecifiká a vlastné riešenia podobne ako je to napríklad pri výstavbe akéhokoľvek rodinného domu. Z hľadiska odborného a vecného verejnosť neposkytla pripomienky závažného charakteru, ktoré by objektivitu výsledného hodnotenia vplyvov prevádzky na životné prostredie spochybnili.

Na zmiernenie predpokladaných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v zámere, stanoviskách a posudku na činnosť navrhnuté nadštandardné  opatrenia, ktoré rešpektujú príslušné ustanovenia zákonov na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov. Odporúčané podmienky na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania, sú uvedené v časti VI. Závery, bod 3. tohto záverečného stanoviska a podmieňujú súhlasné stanovisko k realizácii navrhovanej činnosti.

Navrhnuté opatrenia a podmienky na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie zodpovedajú súčasnému stavu poznania, sú primerané a ich dôslednou realizáciou je možné niektoré nepriaznivé vplyvy na životné prostredie eliminovať, alebo zredukovať na najnižšiu dosiahnuteľnú mieru z hľadiska navrhovanej technológie.

Analýzou skutočností dotýkajúcich sa predmetu navrhovanej činnosti, bolo dokladované, že navrhované riešenie je z hľadiska vplyvov šetrné voči životnému prostrediu, nepredpokladá sa nadlimitné znečistenie zložiek životného prostredia a zhoršenie pohody prostredia obyvateľov dotknutého územia, ani sa nepreukázali žiadne skutočnosti, ktoré by zo zákona navrhovanú činnosť vylučovali.  Pretože sa však  jedná o doposiaľ neodskúšanú technológiu, aj keď riešenie je porovnateľné s technológiami patentovanými vo svete, odporúča sa uskutočniť skúšobnú prevádzku za účelom preukázania vplyvu na životné prostredie najmä čo sa týka ochrany ovzdušia.

5.  Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy

Podľa zákona o posudzovaní vplyvov, § 39, ten, kto vykonáva navrhovanú činnosť je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie, najmä systematicky sledovať a merať jej vplyvy, kontrolovať plnenie všetkých podmienok určených v povolení a vyhodnocovať ich účinnosť, zabezpečiť odborné porovnanie vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom. Rozsah a lehotu sledovania určí povoľujúci orgán s prihliadnutím na záverečné stanovisko.

Poprojektová analýza sa odporúča v rozsahu

	V rámci skúšobnej prevádzky zabezpečiť prvé oprávnené meranie na zdroji za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov.

	S frekvenciou určenou príslušnými právnymi predpismi realizovať ďalšie kontinuálne resp. diskontinuálne merania na zdroji.

	Po realizácii stavby je potrebné realizovať kontrolné meranie hluku vo vonkajšom prostredí vo výpočtových bodoch špecifikovaných Hlukovou štúdiou, najvhodnejší je režim po dosiahnutí maximálnej výrobnej kapacity, ich výsledky premietnuť do ďalších opatrení, a následne monitorovanie opakovať s frekvenciou ustanovenou príslušnými predpismi.

	Vykonať meranie prašnosti a hlučnosti v pracovných priestoroch s touto záťažou.

	Vykonávať priebežné kontrolné analýzy produktov pyrolýzy.

	Vykonávať v stanovenom rozsahu a frekvencii analýzy odpadových vôd z výpierky pyrolýzneho plynu.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti podľa zákona sú horšie než uvádza správa o hodnotení, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti.

# VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1. Spracovatelia záverečného stanoviska

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ing. Milan Luciak

v spolupráci s

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku

## 2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka

Mgr. Daniela Žišková

riaditeľka odboru hodnotenia a posudzovania

vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo životného prostredia SR

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Bratislava  2. 2. 2010